دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پایانی پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر

عنوان پروژه:

طراحی، توسعه و ارزیابی کارایی کتابخانه تجمیع عمومی دریافت ‎‎(GRO)‏‏ برای کپسوله‌سازی تونل‌های ‎‎GTP‏‏ در بستر پردازش سریع ‎‎DPDK‏‏

| شاخص | مشخصات پروژه و اطلاعات دانشگاهی |
| --- | --- |
| موضوع پژوهش: | توسعه کتابخانه ‎‎DPDK GRO‏‏ و پشتیبانی بومی از پروتکل تونل‌زنی ‎‎GTP-U‏‏ |
| نگارش و پیاده‌سازی: | دانشجوی مهندسی کامپیوتر — دانشگاه علم و صنعت ایران |
| استاد راهنما: | اساتید محترم دانشکده مهندسی کامپیوتر — دانشگاه علم و صنعت ایران |
| مقطع و گرایش: | کارشناسی مهندسی کامپیوتر — گرایش نرم‌افزار و سیستم‌های محاسباتی |
| سال تحصیلی: | نیم‌سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ |

# چکیده

با گسترش فزاینده شبکه‌های پرسرعت با نرخ تبادل بالاتر از 100 گیگابیت بر ثانیه ‎‎(100 GbE)‏‏ و گذار به نسل‌های نوین شبکه‌های سلولی و ابری ‎‎(4G/5G Core Networks)‏‏، سربار پردازش به ازای هر بسته در پشته سنتی هسته سیستم‌عامل لینوکس به عنوان اصلی‌ترین گلوگاه مقیاس‌پذیری و کارایی سیستم‌های مخابراتی شناخته می‌شود. در نرخ خط 100 گیگابیت، مدت زمان در دسترس پردازنده برای پردازش یک بسته 64 بایتی تنها 6.72 نانوثانیه است که بسیار کمتر از زمان لازم برای اجرای روتین‌های وقفه، تخصیص ساختارهای سنگین حافظه نظیر ‎‎sk_buff‏‏ و تعویض زمینه‌های مکرر سیستم‌عامل می‌باشد. فریم‌ورک پردازش سریع بسته در فضای کاربر ‎‎(DPDK)‏‏ از طریق دور زدن کامل هسته ‎‎(Kernel-Bypass)‏‏، استفاده از درایورهای سرکشی مستمر ‎‎(Poll Mode Drivers)‏‏ و مدیریت اختصاصی حافظه مبتنی بر ‎‎Hugepages‏‏، زیرساختی بسیار کارآمد برای دریافت و ارسال میلیون‌ها بسته در ثانیه فراهم می‌سازد. با این حال، تحویل انبوهی از بسته‌های ریز با اندازه حداکثر بخش ‎‎(MSS)‏‏ به لایه‌های کاربردی بالادست، موجب هدررفت توان پردازشی در پیمایش‌های مکرر سرآیندها، بررسی‌های چندباره چک‌سام و اشباع صف‌های حافظه می‌گردد.

کتابخانه تجمیع عمومی دریافت ‎‎(Generic Receive Offload - GRO)‏‏ با هدف حل این معضل، بسته‌های کوچک متعلق به یک جریان واحد را در لایه ورودی پیش از تحویل به پشته شبکه یا توابع پردازشی، در قالب یک مگابسته بزرگ 
(تا سقف 64 کیلوبایت) بازآرایی و ادغام می‌نماید. با وجود این مزیت بنیادین، پیاده‌سازی رسمی و استاندارد ‎‎DPDK‏‏ تا نسخه ‎‎25.03‏‏ فاقد درک پروتکل تونل‌زنی سلولی ‎‎GTP-U‏‏ مبتنی بر پورت ‎‎(UDP 2152)‏‏ بوده و تمام ترافیک کپسوله دیتای مشترکین تلفن همراه را بدون کوچک‌ترین تجمیع عبور می‌دهد. علاوه بر این، پیاده‌سازی رسمی در مدیریت بسته‌های خارج از ترتیب ‎‎(Out-of-Order)‏‏ بسیار شکننده بوده و بسته‌های جابه‌جا شده را بدون امکان ایجاد جزایر ترتیبی چندگانه دور می‌ریزد.

در این پروژه کارشناسی، معماری کتابخانه ‎‎GRO‏‏ به طور کامل ارتقا یافته و ماژول‌های اختصاصی تجمیع کپسوله‌سازی ترافیک سلولی شامل ‎‎gro_gtp_tcp4‏‏ و ‎‎gro_gtp_udp4‏‏ بر پایه ساختارهای داده بدون قفل و ایستا ‎‎(Malloc-Free)‏‏ هم‌تراز با خطوط کش پردازنده طراحی و پیاده‌سازی گردیدند. همچنین، یک ماشین حالت پیشرفته بازآرایی بسته‌های نامرتب مبتنی بر مفهوم جزایر ترتیبی ‎‎(Sequence Islands)‏‏ با قابلیت ادغام دوطرفه الحاق به ابتدا ‎‎(Prepend)‏‏، الحاق به انتها ‎‎(Append)‏‏ و پل زدن میان جزایر ‎‎(Island Bridging)‏‏ توسعه داده شد. جهت اعتبارسنجی بلادرنگ رفتار زمانی و رصد مسیر بسته بدون افت نرخ خط، بستر ابزار دقیق دو لایه شامل نقاط ردگیری بومی سریع ‎‎DPDK Tracepoints‏‏ و ردگیری در فضای کاربر ‎‎LTTng-UST‏‏ تعبیه شد. ارزیابی‌های تجربی جامع در محیط آزمون ایزوله نشان داد که فعال‌سازی کتابخانه در چرخه‌های مختلف تخلیه، منجر به کاهش 53.4 درصدی تعداد بسته‌های خروجی (نسبت تجمیع 2.15 برابر) و دستیابی به توان عملیاتی خطی و پایدار ‎‎2.71‏‏ گیگابیت بر ثانیه می‌گردد.

واژگان کلیدی: پردازش پرسرعت بسته، بستر ‎‎DPDK‏‏، تجمیع عمومی دریافت ‎‎(GRO)‏‏، پروتکل تونل‌زنی ‎‎GTP-U‏‏، کپسوله‌سازی لایه سلولی، بسته‌های خارج از ترتیب ‎‎(Out-of-Order)‏‏، جزایر ترتیبی، ارزیابی کارایی، ‎‎LTTng-UST‏‏، ابزار ‎‎Trace Compass‏‏.

فهرست مطالب

چکیده	1

فصل ۱: مقدمه، بیان مسئله و اهداف پژوهش	1

‏1-1-‏ پیش‌زمینه و سیر تحول شبکه‌های پرسرعت در عصر داده‌های کلان	1

‏1-2-‏ تحلیل گلوگاه‌های بنیادین پشته سنتی هسته سیستم‌عامل لینوکس	1

‏1-3-‏ معماری دور زدن هسته ‎‎(Kernel-Bypass)‏‏ و فریم‌ورک ‎‎DPDK‏‏	1

‏1-4-‏ مقایسه بنیادین ‎‎LRO‏‏ سخت‌افزاری و ‎‎GRO‏‏ نرم‌افزاری	1

‏1-5-‏ کاستی‌های نسخه رسمی ‎‎DPDK‏‏ در پردازش ترافیک سلولی و اهداف پروژه	1

‏1-6-‏ ساختار فصول و دستاوردهای گزارش	1

‏1-7-‏ تحلیل ریاضی نظریه صف‌ها و مدل‌سازی تاخیر در خط لوله پردازش بسته	1

‏1-8-‏ ساختار داخلی توصیف‌کننده‌های حافظه کارت شبکه و بافرهای حلقوی	1

‏1-9-‏ تحلیل ساختار حافظه پنهان ترجمه آدرس‌ها ‎‎(TLB)‏‏ و صفحات 1 گیگابایتی	1

فصل 2: مفاهیم پایه، معماری سیستم و ساختار داده‌های کتابخانه ‎‎GRO‏‏	1

‏2-1-‏ جایگاه کتابخانه ‎‎lib/gro‏‏ در خط لوله دریافت بسته ‎‎DPDK‏‏	1

‏2-2-‏ فلسفه طراحی بدون تخصیص پویای حافظه ‎‎(Zero Dynamic Allocation / Malloc-Free)‏‏	1

‏2-3-‏ ساختار داده‌های جداول بازآرایی: آرایه‌های اقلام ‎‎(items)‏‏ و جریان‌ها ‎‎(flows)‏‏	1

‏2-4-‏ الگوریتم‌های تطبیق جریان، هشینگ کلیدها و مدیریت سرریز جدول	1

‏2-5-‏ مکانیزم زنجیره‌سازی بافرهای ‎‎mbuf‏‏ بدون کپی داده ‎‎(Zero-Copy Mbuf Chaining)‏‏	1

‏2-6-‏ مقایسه تفصیلی مدل‌های استقرار: حالت سبک ‎‎(Light)‏‏ در برابر حالت سنگین ‎‎(Heavy)‏‏	1

‏2-7-‏ تحلیل ریاضی توابع درهم‌سازی و مدیریت حافظه نهان ‎‎L1/L2/L3‏‏	1

‏2-8-‏ تفکیک کامل بافت‌های اجرایی به ازای هر هسته ‎‎(Per-Core GRO Contexts)‏‏	1

‏2-9-‏ مقایسه تجمیع در دریافت ‎‎(GRO)‏‏ با بخش‌بندی در ارسال ‎‎(TSO / GSO)‏‏	1

فصل 3: طراحی، توسعه و مهندسی کپسوله‌سازی ‎‎GTP-U‏‏ در ‎‎GRO‏‏	1

‏۳-۱-‏ آناتومی لایه‌های ۶ گانه ترافیک سلولی ‎‎4G/5G‏‏ و پروتکل تونل‌زنی ‎‎GTP-U‏‏	1

‏3-2-‏ طراحی ساختار کلیدهای چندلایه جریان و مدیریت فضای آدرس‌دهی مشترکین ‎‎(TEID)‏‏	1

‏3-3-‏ بازطراحی و ارتقای ماژول طبقه‌بندی بسته‌ها در ‎‎rte_net.c‏‏ بر مبنای ‎‎Message Type‏‏	1

‏3-4-‏ پیاده‌سازی ماژول تجمیع ‎‎TCP‏‏ در تونل ‎‎GTP‏‏ ‎‎(gro_gtp_tcp4.c)‏‏	1

‏3-5-‏ پیاده‌سازی ماژول تجمیع فرگمنت‌های ‎‎UDP‏‏ در تونل ‎‎GTP‏‏ ‎‎(gro_gtp_udp4.c)‏‏	1

‏3-6-‏ تصحیح هوشمند پوینترها، محاسبات آفست و اعتبارسنجی طول در کپسوله‌سازی تودرتو	1

‏3-7-‏ الگوریتم به‌روزرسانی افزایشی چک‌سام طبق استاندارد ‎‎RFC 1624‏‏	1

‏3-8-‏ مدیریت سرآیندهای الحاقی و فیلدهای اختیاری در پروتکل ‎‎GTP-U‏‏	1

‏3-9-‏ تحلیل روتین‌های اعتبارسنجی سرآیند در ‎‎gro_gtp_tcp4.c‏‏	1

فصل ۴: ماشین حالت پیشرفته بازآرایی بسته‌های نامرتب و استراتژی‌های پروتکل	1

‏4-1-‏ پدیده بسته‌های خارج از ترتیب ‎‎(Out-of-Order)‏‏ و علل وقوع در شبکه‌های ابری	1

‏4-2-‏ معماری و الگوریتم جزایر ترتیبی ‎‎(Sequence Islands)‏‏ و مدیریت شکاف‌ها	1

‏4-3-‏ عملیات ادغام دوطرفه: الحاق به انتها ‎‎(Append)‏‏ و الحاق به ابتدا ‎‎(Prepend)‏‏	1

‏4-4-‏ الگوریتم پل زدن میان جزایر ‎‎(Island Bridging)‏‏ و یکپارچه‌سازی زنجیره‌ها	1

‏4-5-‏ سیاست‌های تخلیه آنی برای پرچم‌های ‎‎PSH‏‏ و ‎‎FIN‏‏ و مدیریت بسته‌های ‎‎SYN/RST‏‏	1

‏4-6-‏ تفاوت‌های بنیادین راهبرد تجمیع ترافیک ‎‎TCP‏‏ در برابر ترافیک ‎‎UDP‏‏	1

‏4-7-‏ تعامل بازآرایی بسته‌ها با الگوریتم‌های کنترل ازدحام مدرن	1

‏4-8-‏ مدیریت بسته‌های تکراری و هم‌پوشانی شماره‌های توالی	1

‏4-9-‏ تحلیل شرایط مرزی در پنجره‌های متحرک لایه انتقال	1

فصل ۵: زیرساخت ابزار دقیق، ردگیری سیستم و بستر آزمایشگاهی	1

‏5-1-‏ ضرورت مانیتورینگ بدون افت کارایی ‎‎(Zero-Overhead Tracing)‏‏ در نرخ خط ‎‎GbE‏‏100	1

‏5-2-‏ طراحی و پیاده‌سازی نقاط ردگیری بومی ‎‎DPDK‏‏ ‎‎(gro_trace.h و net_trace.h)‏‏	1

‏5-3-‏ یکپارچه‌سازی فریم‌ورک ‎‎LTTng-UST‏‏ و پروفایلینگ داینامیک با ‎‎Cygnus Profile‏‏	1

‏5-4-‏ سیستم رهگیری خطوط خطا ‎‎(Error Line Tracing)‏‏ برای اشکال‌زدایی سریع	1

‏5-5-‏ تحلیل بصری رفتار زمانی و تایم‌لاین‌ها در ‎‎Eclipse Trace Compass‏‏	1

‏5-6-‏ طراحی معماری بستر آزمون: فضاهای نام ایزوله، رابط‌های ‎‎veth‏‏ و تنظیمات ‎‎Hugepages‏‏	1

‏5-7-‏ ماتریس جامع کدهای خطای رد شدن تجمیع بسته	1

‏5-8-‏ اسکریپت‌های اتوماسیون پیکربندی بستر آزمون و محیط ایزوله	1

‏5-9-‏ ساختار باینری لاگ‌های ‎‎Tracepoint‏‏ در ‎‎Ring Buffer‏‏	1

فصل ۶: ارزیابی کارایی، تحلیل نتایج تجربی و موازنه مهندسی	1

‏6-1-‏ متدولوژی و سناریوهای ارزیابی عملکرد با ابزار ‎‎iperf3‏‏ و ‎‎testpmd‏‏	1

‏6-2-‏ تحلیل جامع توان عملیاتی ‎‎(Throughput)‏‏ در چرخه‌های مختلف ‎‎Flush‏‏	1

‏6-3-‏ بررسی و تحلیل آماری کاهش 53.4 درصدی بار پردازشی و نسبت تجمیع 2.15‎‎x‏‏	1

‏6-4-‏ موازنه مهندسی میان تاخیر بافرینگ ‎‎(Buffering Latency)‏‏ و بهره‌وری پردازنده	1

‏6-5-‏ تحلیل بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی در کلاک‌های محاسباتی پردازنده	1

‏6-6-‏ راهنمای انتخاب پارامترهای بهینه تخلیه ‎‎(Tuning Guide)‏‏ برای کاربردهای مختلف	1

‏6-7-‏ آزمون پایداری در شرایط نوسان تاخیر و جیتر مصنوعی ‎‎(Jitter Injection)‏‏	1

فصل ۷: جمع‌بندی، دستاوردها و افق‌های پژوهش در آینده	1

‏7-1-‏ جمع‌بندی دستاوردهای کلیدی رساله	1

‏7-2-‏ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی	1

مراجع و مآخذ علمی	1

فهرست جداول علمی

‏جدول 1-1:‏ مقایسه جامع پارامترهای فنی ‎‎LRO‏‏ سخت‌افزاری در برابر ‎‎GRO‏‏ نرم‌افزاری	1

‏جدول 2-1:‏ مقایسه ویژگی‌های معماری حالت سبک و حالت سنگین در کتابخانه ‎‎GRO‏‏	1

‏جدول 3-1:‏ نگاشت فیلدهای کلید تطبیق چندلایه جریان ‎‎GTP-U‏‏ با سرآیندهای بسته شبکه	1

‏جدول 4-1:‏ ماتریس مقایسه راهبردهای تجمیع، شرایط پذیرش و قوانین خاتمه برای ‎‎TCP‏‏ و ‎‎UDP‏‏	1

‏جدول 5-2:‏ ماتریس کدهای خطای رد شدن تجمیع بسته در ماژول‌های ‎‎GTP GRO‏‏	1

‏جدول 6-1:‏ خلاصه نتایج ارزیابی تجربی کارایی کتابخانه توسعه‌یافته ‎‎GRO‏‏ در چرخه‌های مختلف ‎‎Flush‏‏	1

فهرست اشکال و نمودارها

‏شکل 5-1:‏ ردگیری بصری توابع دریافت و ادغام بسته در ابزار ‎‎Trace Compass‏‏ (حالت سبک)	1

‏شکل 5-2:‏ ردگیری زمان‌بندی ایجاد بستر و تخلیه بافرها در ‎‎Trace Compass‏‏ (حالت سنگین)	1

‏شکل 6-1:‏ مقایسه تجربی نمودارهای توان عملیاتی در حالت‌های ‎‎Flush 1‏‏، ‎‎Flush 2‏‏ و ‎‎Flush 4‏‏	1

‏شکل 6-2:‏ نمودار تغییرات لحظه‌ای و تحلیل پایداری پهنای باند در طول زمان آزمون	1

# فصل ۱: مقدمه، بیان مسئله و اهداف پژوهش

## ‏1-1-‏ پیش‌زمینه و سیر تحول شبکه‌های پرسرعت در عصر داده‌های کلان

در طول دهه گذشته، با گسترش فزاینده خدمات مبتنی بر رایانش ابری ‎‎(Cloud Computing)‏‏، شبکه‌های توزیع محتوا ‎‎(CDN)‏‏، کلان‌داده‌ها و به‌ویژه استقرار زیرساخت‌های نسل پنجم و ششم شبکه‌های ارتباطات سیار ‎‎(5G / 6G Core Networks)‏‏، حجم و نرخ تبادل ترافیک در مراکز داده و ستون فقرات اینترنت با رشدی تصاعدی روبرو شده است. برای پاسخ‌گویی به این تقاضای عظیم، پهنای باند سخت‌افزاری رابط‌های شبکه ‎‎(Network Interface Cards - NICs)‏‏ از سرعت‌های سنتی 1 و 10 گیگابیت بر ثانیه ‎‎(1 GbE / 10 GbE)‏‏ به سرعت‌های فوق‌سریع 40، 100، 200 و 400 گیگابیت بر ثانیه ‎‎(100 GbE / 400 GbE)‏‏ ارتقا یافته است. این جهش عظیم در لایه سخت‌افزار انتقال، تعادل سنتی میان توان پردازشی پردازنده‌ها و پهنای باند شبکه را به طور بنیادین بر هم زده است.

در معماری‌های سنتی، همواره پهنای باند فیزیکی کابل‌ها و پیوندهای ارتباطی به عنوان گلوگاه اصلی سامانه به شمار می‌رفت؛ اما در شبکه‌های مدرن امروزی، گلوگاه بنیادین به «توان پردازشی پردازنده به ازای هر بسته» ‎‎(Per-Packet Processing Budget)‏‏ منتقل شده است. در حقیقت، چالش اصلی در پردازش بسته‌ها نه پهنای باند داده بر حسب بیت بر ثانیه ‎‎(bps)‏‏، بلکه نرخ ورود بسته‌ها در ثانیه ‎‎(Packets Per Second - pps)‏‏ است. با کوچک شدن اندازه بسته‌ها، فرکانس ورود آن‌ها به کارت شبکه به شدت افزایش یافته و زمان در دسترس پردازنده برای تصمیم‌گیری و پردازش هر بسته به کسری از نانوثانیه کاهش می‌یابد.

## ‏1-2-‏ تحلیل گلوگاه‌های بنیادین پشته سنتی هسته سیستم‌عامل لینوکس

پشته پروتکل شبکه در هسته سیستم‌عامل لینوکس ‎‎(Linux Kernel Network Stack)‏‏، اگرچه به دلیل انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، پشتیبانی از استانداردهای متنوع و امنیت بالا برای دهه‌ها استاندارد بی‌رقیب سرورها بوده است، اما برای پردازش ترافیک در نرخ‌های فراتر از 10 گیگابیت بر ثانیه هرگز بهینه‌سازی نشده است. در نرخ‌های مدرن ‎‎100 GbE‏‏، مدت زمان لازم برای رسیدن بسته‌ها به قدری کوتاه است که اصول اولیه سیستم‌عامل نظیر وقفه‌ها، مدیریت حافظه عمومی و لایه‌بندی‌های تودرتو موجب فروپاشی کارایی می‌گردند.

محاسبه تحلیلی و ریاضی بودجه زمانی پردازش بسته در نرخ خط 100 گیگابیت ‎‎(100 GbE)‏‏: در استاندارد اترنت، حداقل اندازه یک فریم 64 بایت است. با احتساب 8 بایت سرآیند مقدماتی ‎‎(Preamble و SFD)‏‏ و 12 بایت فاصله میان فریم‌ها ‎‎(Inter-Frame Gap - IFG)‏‏، اندازه کل اشغال‌شده بر روی پیوند فیزیکی معادل 84 بایت (672 بیت) می‌باشد. نرخ ورود بسته در نرخ خط 100 گیگابیت برابر است با: ‎PPS = (100 × 10^9 bps) / (672 bits) = 148,809,523 packets/s ≈ 148.80 Mpps‏ ‏بودجه زمانی در دسترس پردازنده برای پردازش کامل هر بسته ورودی عبارت است از: ‎Time Budget = 1 / (148.80 × 10^6) ≈ 6.72 ns‏ ‏در یک پردازنده مدرن سرور با فرکانس کاری ۳.۰ گیگاهرتز، ۶.۷۲ نانوثانیه معادل تنها ۲۰ سیکل کلاک پردازنده است. این مقدار حتی برای یک بار دسترسی تصادفی به حافظه اصلی ‏ ناکافی است، چه رسد به اجرای صدها خط کد در هسته سیستم‌عامل! ‎(RAM Access Latency ≈ 50-100 ns)‏

بررسی ریزساختار پشته شبکه هسته لینوکس نشان می‌دهد که پنج عامل کلیدی زیر علت اصلی ناتوانی هسته در مدیریت این نرخ ورود هستند:

▪  سربار سنگین وقفه‌های سخت‌افزاری و مکانیزم ‎‎SoftIRQ‏‏ : ورود بسته به کارت شبکه موجب صدور وقفه سخت‌افزاری به پردازنده می‌شود. این امر خط لوله دستورالعمل‌های پردازنده را تخلیه کرده، ثبات‌ها را در پشته ذخیره نموده و کنترل را به روتین وقفه هسته واگذار می‌کند. سپس روتین وقفه نرم‌افزاری زمان‌بندی می‌شود. حتی با وجود مکانیزم سرکشی ‎‎NAPI‏‏ در هسته، سربار جابه‌جایی میان وقفه و سرکشی چندین میکروثانیه تاخیر ایجاد می‌کند.

▪  تخصیص و آزادسازی پویای ساختارهای سنگین حافظه ‎‎(sk_buff Overhead)‏‏ : به ازای هر بسته منفرد، هسته لینوکس ساختار کنترلی بسیار پیچیده و سنگین ‎‎struct sk_buff‏‏ (با اندازه بیش از 240 بایت فراداده) را از حافظه هیپ تخصیص می‌دهد. فراخوانی‌های مکرر توابع ‎‎alloc_skb‏‏ و ‎‎kfree_skb‏‏ پهنای باند کنترلر حافظه را به شدت مصرف کرده و موجب هدررفت توان پردازنده می‌گردد.

▪  کپی‌های چندگانه داده میان فضاهای حافظه ‎‎(Data Copy Overhead)‏‏ : انتقال بار داده بسته از بافرهای دریافت مستقیم کارت شبکه ‎‎(DMA)‏‏ به بافرهای هسته و سپس کپی مجدد داده از فضای هسته به بافرهای برنامه کاربردی در فضای کاربر از طریق فراخوانی‌های سیستمی نظیر ‎‎recvfrom‏‏ یا ‎‎read‏‏، گذرگاه‌های داده حافظه اصلی را اشباع می‌سازد.

▪  تعویض متن و فراخوانی‌های سیستمی مکرر ‎‎(Context Switch Overhead)‏‏ : جابه‌جایی مستمر پردازنده میان حالت کاربر و حالت ممتاز هسته موجب بی‌اعتبار شدن حافظه پنهان ترجمه آدرس‌ها ‎‎(TLB)‏‏ و اتلاف هزاران سیکل پردازشی در هر بسته می‌شود.

▪  از دست رفتن خطوط حافظه پنهان پردازنده و اشتراک کاذب ‎‎(Cache Thrashing & False Sharing)‏‏ : پیمایش ساختارهای تودرتوی پشته پروتکل، تغییر اشاره‌گرها و قفل‌های همگام‌سازی میان هسته‌های مختلف موجب خروج مداوم خطوط داده از حافظه‌های نهان ‎‎L1/L2‏‏ پردازنده و مراجعات پرهزینه به حافظه ‎‎L3‏‏ و ‎‎RAM‏‏ می‌گردد.

## ‏1-3-‏ معماری دور زدن هسته ‎‎(Kernel-Bypass)‏‏ و فریم‌ورک ‎‎DPDK‏‏

جهت حل بنیادین بحران کارایی و دستیابی به توان پردازش نرخ خط، معماری نوین «دور زدن هسته» ‎‎(Kernel-Bypass)‏‏ متولد گردید. ایده محوری این رویکرد، واگذاری کنترل مستقیم سخت‌افزار کارت شبکه به برنامه‌های کاربردی در فضای کاربر و حذف کامل تمامی لایه‌های نرم‌افزاری واسط هسته لینوکس در مسیر عبور داده ‎‎(Data Plane)‏‏ است.

مجموعه ابزار توسعه مسیر داده ‎‎(Data Plane Development Kit - DPDK)‏‏، که تحت نظارت بنیاد لینوکس توسعه می‌یابد، به عنوان استاندارد صنعتی پردازش پرسرعت بسته شناخته می‌شود. ‎‎DPDK‏‏ بر پایه چهار ستون فناورانه کلیدی استوار است:

▪  درایورهای سرکشی مستمر ‎‎(Poll Mode Drivers - PMD) ‏‎DPDK‏: وقفه‌های سخت‌افزاری را به طور کامل غیرفعال می‌سازد. در عوض، هسته‌های پردازشی اختصاصی در حلقه‌های فشرده به طور مستقیم توصیف‌کننده‌های دریافت کارت شبکه را سرکشی می‌کنند. این امر تاخیر دریافت بسته را به صفر کاهش می‌دهد.

▪  مدیریت حافظه مبتنی بر صفحات بزرگ ‎(Hugepages)‏ و استخرهای حافظه ‎(rte_mempool)‏ : فریم‌ورک ‎DPDK‏ از صفحات حافظه بزرگ (با اندازه ۲ مگابایت یا ۱ گیگابایت) استفاده می‌کند. این کار ابعاد جدول صفحات حافظه را تا 500 برابر کاهش داده و رخداد خطای ‎(TLB Miss)‏ را به صفر می‌رساند. بافرهای بسته ‎(rte_mbuf)‏ در زمان راه‌اندازی درون بافرهای حلقوی بدون قفل پیش‌تخصیص می‌یابند.

▪  تخصیص انحصاری هسته‌ها و ایزولاسیون پردازنده ‎‎(Core Pinning)‏‏ : هر رشته پردازشی ‎‎DPDK‏‏ به صورت ثابت بر روی یک هسته فیزیکی مجزا قفل می‌شود تا از هرگونه تعویض متن و مداخله زمان‌بند سیستم‌عامل جلوگیری شود.

▪  هم‌ترازی با خطوط حافظه پنهان و معماری ‎‎NUMA‏‏ : کلیه ساختارهای داده با مضارب 64 بایت هم‌تراز شده و بافرها دقیقا بر روی گره محلی حافظه متصل به همان سوکت پردازنده تخصیص می‌یابند.

## ‏1-4-‏ مقایسه بنیادین ‎‎LRO‏‏ سخت‌افزاری و ‎‎GRO‏‏ نرم‌افزاری

اگرچه ‎‎DPDK‏‏ بسته‌ها را با نرخ ده‌ها میلیون بسته در ثانیه از کارت شبکه دریافت می‌نماید، اما تحویل این بسته‌های خرد با اندازه حداکثر بخش یا ‎‎(MSS)‏‏ در حدود 1460 بایت به لایه‌های کاربردی بالادست موجب اتلاف شدید منابع پردازشی در بررسی‌های مکرر سرآیندها می‌گردد.

مکانیزم‌های تجمیع بسته ‎‎(Packet Coalescing)‏‏ با ادغام بسته‌های متوالی یک جریان در قالب یک مگابسته بزرگ (تا سقف 64 کیلوبایت)، تعداد بسته‌های در گردش را به شدت کاهش می‌دهند. دو رویکرد اصلی در این زمینه وجود دارد:

▪  تجمیع دریافت در سطح سخت‌افزار ‎‎(Large Receive Offload - LRO)‏‏ : عملیات تجمیع مستقیما در تراشه کارت شبکه انجام می‌شود. اگرچه سربار پردازنده در این روش صفر است، اما انعطاف‌پذیری پایینی داشته، از پروتکل‌های کپسوله‌شده نظیر ‎‎GTP-U‏‏ پشتیبانی نمی‌کند و در برابر بسته‌های خارج از ترتیب عملکرد ضعیفی دارد.

▪  تجمیع عمومی دریافت در سطح نرم‌افزار ‎‎(Generic Receive Offload - GRO)‏‏ : عملیات ادغام در لایه ورودی نرم‌افزار بلافاصله پس از دریافت از درایور ‎‎PMD‏‏ اجرا می‌گردد. این روش انعطاف‌پذیری نامحدود داشته، از کپسوله‌سازی‌های پیچیده پشتیبانی می‌کند و ماشین‌های حالت پیشرفته بازآرایی را پیاده‌سازی می‌نماید.

‏جدول 1-1:‏ مقایسه جامع پارامترهای فنی ‎‎LRO‏‏ سخت‌افزاری در برابر ‎‎GRO‏‏ نرم‌افزاری

| شاخص ارزیابی | تخلیه سخت‌افزاری ‎‎(LRO)‏‏ | تجمیع نرم‌افزاری ‎‎(GRO)‏‏ |
| --- | --- | --- |
| محل اجرای عملیات | سیلیکون و حافظه داخلی کارت شبکه ‎‎(NIC)‏‏ | لایه نرم‌افزاری در فضای کاربر ‎‎(DPDK lib/gro)‏‏ |
| پشتیبانی از پروتکل‌های کپسوله | بسیار محدود صرفا ترافیک مستقیم ‎‎(TCP/IPv4)‏‏ | کامل و منعطف ‎‎(GTP-U, VXLAN, GRE, QinQ)‏‏ |
| مدیریت بسته‌های خارج از ترتیب | عدم پشتیبانی (بسته‌های نامرتب نادیده گرفته می‌شوند) | پشتیبانی کامل بر پایه ماشین حالت جزایر ترتیبی |
| سربار پردازنده میزبان ‎‎(CPU)‏‏ | تقریبا صفر نانوثانیه | بسیار اندک (چند سیکل جهت تطبیق کلید و زنجیره‌سازی) |
| انعطاف‌پذیری در تغییر الگوریتم | غیرممکن (نیازمند طراحی مجدد سیلیکون یا فریم‌ویر) | بسیار بالا توسعه و کامپایل ماژول‌های ‎‎(C)‏‏ اختصاصی |
| وابستگی به مدل سخت‌افزار | وابسته به کارت‌های شبکه رده‌بالا و گران‌قیمت | کاملا مستقل از سخت‌افزار سازگار با کلیه کارت‌ها و ‎‎(veth)‏‏ |

## ‏1-5-‏ کاستی‌های نسخه رسمی ‎‎DPDK‏‏ در پردازش ترافیک سلولی و اهداف پروژه

بررسی دقیق کد منبع کتابخانه رسمی ‎‎lib/gro‏‏ در فریم‌ورک ‎‎DPDK‏‏ تا نسخه ‎‎25.03‏‏ کاستی‌های اساسی زیر را آشکار ساخت که ضرورت اجرای این پروژه را رقم زدند:

▪  عدم درک پروتکل تونل‌زنی سلولی ‎‎GTP-U‏‏ : در شبکه‌های تلفن همراه نسل چهارم و پنجم ‎‎(4G/5G)‏‏، کلیه ترافیک دیتای مشترکین درون بسته‌های ‎‎UDP‏‏ پورت 2152 کپسوله می‌شود. کتابخانه رسمی ‎‎DPDK‏‏ هدر ‎‎GTP‏‏ را نمی‌شناخت و تمام این ترافیک را بدون کوچک‌ترین تجمیعی عبور می‌داد.

▪  مدیریت ناکارآمد بسته‌های خارج از ترتیب ‎‎(Out-of-Order)‏‏ : در صورت بروز تاخیر و جابه‌جایی توالی بسته‌ها، کتابخانه رسمی توانایی بافر کردن چندین جزیره ترتیبی را نداشت و بسته‌ها را دور می‌ریخت.

▪  فقدان ابزار دقیق ردگیری بدون وقفه ‎‎(Zero-Overhead Tracing)‏‏ : نبود نقاط ردگیری سریع برای ارزیابی خطوط زمانی و اشکال‌زدایی بلادرنگ بدون افت کارایی نرخ خط.

## ‏1-6-‏ ساختار فصول و دستاوردهای گزارش

این گزارش در هفت فصل تدوین شده است: فصل دوم به مبانی معماری و ساختار داده‌های کتابخانه ‎‎GRO‏‏ اختصاص دارد. فصل سوم طراحی و پیاده‌سازی ماژول‌های کپسوله‌سازی ‎‎GTP-U‏‏ را شرح می‌دهد. فصل چهارم ماشین حالت بازآرایی بسته‌های نامرتب را تحلیل می‌کند. فصل پنجم بستر ابزار دقیق و ردگیری دو لایه را معرفی می‌نماید. فصل ششم ارزیابی تجربی و نتایج بنچمارک را ارائه می‌دهد و فصل هفتم به جمع‌بندی و افق‌های آینده می‌پردازد.

## ‏1-7-‏ تحلیل ریاضی نظریه صف‌ها و مدل‌سازی تاخیر در خط لوله پردازش بسته

جهت درک عمیق‌تر اثرات تجمع بسته بر عملکرد سامانه، مدل‌سازی ریاضی بر پایه نظریه صف‌ها ‎‎(Queueing Theory)‏‏ ابزاری تحلیلی و کارآمد فراهم می‌سازد. فرض کنید بسته‌ها با فرآیند پواسون با نرخ ورود λ به سیستم وارد می‌شوند و زمان سرویس‌دهی پردازنده به ازای هر بسته دارای توزیع نمایی با میانگین نرخ μ باشد مدل صف ‎‎(M/M/1)‏‏ . بهره‌برداری سیستم با ‎ρ = λ / μ‏ تعریف می‌شود.

در صورتی که نرخ ورود بسته‌ها λ به ظرفیت پردازشی μ نزدیک شود ‎ρ → ‎(1)‏‏، میانگین طول صف بسته‌های منتظر و تاخیر کل سیستم طبق رابطه زیر به سمت بی‌نهایت میل می‌کند:

فرمول ریاضی طول صف و تاخیر در مدل صف ‎‎M/M/1‏‏: میانگین تعداد بسته‌ها در سیستم ‎‎(Average Packets in System)‏: ‎N = ρ / (1 - ρ) = λ / (μ - λ)‏ ‏میانگین زمان تاخیر کل بسته در سیستم ‎‎(Average Sojourn Time W)‏: ‎W = N / λ = 1 / (μ - λ)‏ ‏با فعال‌سازی مکانیزم ‎‎GRO‏‏، تعداد بسته‌های ورودی به لایه‌های بالادست با ضریب تجمیع ‎‎K‏‏ ‎در این پروژه ‎(K ≈ 2.15)‏‏ کاهش می‌یابد. در نتیجه نرخ موثر ورود بسته به پشته بالادست به ‎λ_eff = λ / K‏ ‏ تقلیل یافته و ضریب بهره‌برداری به شدت کاهش می‌یابد که مانع از انفجار طول صف و اشباع حافظه می‌گردد.

## ‏1-8-‏ ساختار داخلی توصیف‌کننده‌های حافظه کارت شبکه و بافرهای حلقوی

در سطح سخت‌افزار کارت شبکه، انتقال بسته‌ها میان کارت و حافظه رم سیستم از طریق ساختار داده‌ای موسوم به «حلقه توصیف‌کننده‌ها» ‎‎(Descriptor Ring)‏‏ انجام می‌پذیرد. هر توصیف‌کننده دریافت ‎‎(RX Descriptor)‏‏ یک ساختار 16 یا 32 بایتی در حافظه رم است که شامل آدرس فیزیکی بافر ‎‎mbuf‏‏ تخصیص‌یافته، طول بسته، و وضعیت پرچم‌های تخلیه سخت‌افزاری مانند صحت چک‌سام ‎‎(L3/L4)‏‏ می‌باشد.

هنگام ورود بسته از خط اترنت، موتور ‎‎DMA‏‏ کارت شبکه داده‌ها را به آدرس فیزیکی موجود در توصیف‌کننده منتقل کرده و پرچم اتمام انتقال ‎‎(Descriptor Done - DD)‏‏ را تنظیم می‌کند. درایور سرکشی ‎‎DPDK‏‏ ‎‎(PMD)‏‏ با خواندن پیوسته این پرچم‌ها بدون ایجاد وقفه، بسته‌ها را به صورت گروهی ‎‎(Burst)‏‏ دریافت می‌نماید. اندازه بهینه حلقه دریافت (معمولا 1024 یا 2048 توصیف‌کننده) نقشی حیاتی در جذب نوسانات لحظه‌ای ترافیک و ممانعت از سرریز صف ‎‎(Queue Drop)‏‏ ایفا می‌کند.

## ‏1-9-‏ تحلیل ساختار حافظه پنهان ترجمه آدرس‌ها ‎‎(TLB)‏‏ و صفحات 1 گیگابایتی

واحد مدیریت حافظه ‎‎(MMU)‏‏ در پردازنده‌ها وظیفه ترجمه آدرس‌های مجازی به آدرس‌های فیزیکی را بر عهده دارد. برای تسریع این فرآیند، نتایج ترجمه در یک حافظه پنهان فوق‌سریع به نام ‎‎Translation Lookaside Buffer‏‏ ‎‎(TLB)‏‏ نگهداری می‌شوند. در صفحات استاندارد 4 کیلوبایتی، پوشش حافظه یک ‎‎TLB‏‏ معمولی با 64 مدخل تنها 256 کیلوبایت است. در کاربردهای شبکه با گیگابایت‌ها بافر بسته، این امر منجر به خطاهای پیاپی ‎‎TLB Miss‏‏ و پیمایش‌های پرهزینه جدول صفحات ‎‎(Page Table Walks)‏‏ می‌گردد.

با استفاده از صفحات عظیم 1 گیگابایتی ‎‎(1GB Hugepages)‏‏ در ‎‎DPDK‏‏، یک مدخل واحد در ‎‎TLB‏‏ قادر است یک گیگابایت کامل از بافرهای ‎‎mbuf‏‏ را پوشش دهد. این معماری خطای ‎‎TLB Miss‏‏ را در طول خط لوله دریافت بسته عملا به صفر می‌رساند و کارایی پردازنده را به حداکثر می‌رساند.

# فصل 2: مفاهیم پایه، معماری سیستم و ساختار داده‌های کتابخانه ‎‎GRO‏‏

## ‏2-1-‏ جایگاه کتابخانه ‎‎lib/gro‏‏ در خط لوله دریافت بسته ‎‎DPDK‏‏

کتابخانه ‎‎Generic Receive Offload‏‏ ‎‎(lib/gro)‏‏ به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ماژول‌های پردازش بسته در لایه میانی فریم‌ورک ‎‎DPDK‏‏ عمل می‌کند. این کتابخانه در خط لوله دریافت داده دقیقا در مرز میان درایورهای سرکشی کارت شبکه ‎‎(PMD RX)‏‏ و برنامه‌های پردازشی فضای کاربر مانند دروازه‌های ترافیک سلولی‎‎
(5G UPF ،سوییچ‌های مجازی Open vSwitch)‏‏، و مسیریاب‌های نرم‌افزاری مستقر گردیده است.

هنگامی که درایور ‎‎PMD‏‏ دسته‌ای از بسته‌ها یک ‎‎(Burst شامل حداکثر 32 یا 64 بافر rte_mbuf)‏‏ را از حلقه دریافت کارت شبکه تحویل می‌گیرد، کتابخانه ‎‎GRO‏‏ به عنوان یک پالایشگاه داده بلادرنگ وارد عمل می‌شود. کتابخانه با بررسی سریع سرآیندها، بسته‌های متعلق به جریان‌های مشترک را شناسایی کرده، داده‌های متوالی آن‌ها را در حافظه زنجیره‌سازی می‌کند و در نهایت، تعداد بسیار کمتری از بسته‌های بزرگ تجمیع‌شده را به لایه‌های بالادست تحویل می‌دهد. این فرآیند موجب می‌شود که لایه‌های کاربردی به جای صرف توان پردازنده برای بازرسی 32 سرآیند جداگانه، تنها یک یا دو سرآیند را پردازش نمایند که صرفه‌جویی عظیمی در توان محاسباتی سرورها به همراه دارد.

## ‏2-2-‏ فلسفه طراحی بدون تخصیص پویای حافظه ‎‎(Zero Dynamic Allocation / Malloc-Free)‏‏

در سیستم‌های پردازش پرسرعت و بلادرنگ مسیر داده ‎‎(Data-Path)‏‏، قطعی بودن زمان اجرای روتین‌ها ‎‎(Deterministic Execution Time)‏‏ یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است. استفاده از توابع تخصیص پویای حافظه نظیر ‎‎malloc‏‏، ‎‎calloc‏‏ یا ‎‎free‏‏ در زمان ورود بسته به سه دلیل عمده به شدت ممنوع است:

▪  عدم قطعیت در زمان اجرا ‎‎(Non-Deterministic Latency)‏‏ : توابع تخصیص پویای حافظه نیازمند جستجو در ساختارهای هیپ و یافتن بلوک‌های خالی هستند که ممکن است از چند ده نانوثانیه تا چندین میکروثانیه به طول بینجامد و موجب افت ناگهانی خط لوله پردازش گردد.

▪  رقابت بر سر قفل‌های همگام‌سازی ‎‎(Internal Lock Contention)‏‏ : مدیر حافظه استاندارد برای حفظ یکپارچگی ساختار هیپ در محیط‌های چندرشته‌ای از قفل‌های سراسری استفاده می‌کند که تداخل شدیدی میان هسته‌های موازی ‎‎DPDK‏‏ ایجاد می‌نماید.

▪  قطعه‌قطعه شدن حافظه ‎‎(Heap Fragmentation)‏‏ : تخصیص و آزادسازی میلیون‌ها بافر در ثانیه منجر به تکه‌تکه شدن فضای آدرس‌دهی و کمبود حافظه پیوسته برای بافرهای بزرگ خواهد شد.

بر همین اساس، معماری کتابخانه ‎‎GRO‏‏ بر مبنای اصل «پیش‌تخصیص کامل در زمان راه‌اندازی»‎‎‏
(Zero Dynamic Allocation at Runtime)‏ پیاده‌سازی شده است. کلیه ساختارهای داده، جداول بازآرایی، آرایه‌های بافر و اسلات‌های نگهداری جریان‌ها در زمان راه‌اندازی ‎‎(Initialization Time)‏‏ با اندازه ثابت از استخرهای حافظه ‎‎rte_zmalloc_socket‏‏ بر روی گره محلی ‎‎NUMA‏‏ تخصیص می‌یابند و در تمام طول حیات برنامه در مسیر داغ پردازش ‎‎(Hot Path)‏‏، حتی یک بایت حافظه پویا درخواست نمی‌شود.

## ‏2-3-‏ ساختار داده‌های جداول بازآرایی: آرایه‌های اقلام ‎‎(items)‏‏ و جریان‌ها ‎‎(flows)‏‏

قلب تپنده کتابخانه ‎‎GRO‏‏ در هر ماژول پروتکل، یک جدول بازآرایی ایستا ‎‎(Reassembly Table)‏‏ است. این جدول شامل دو آرایه مسطح و فوق‌العاده بهینه می‌باشد:

▪  آرایه اقلام ‎‎(Items Array)‏‏ : این آرایه مسئول نگهداری بافرهای فیزیکی بسته اشاره‌گرهای ‎‎(struct rte_mbuf *)‏‏، فراداده‌های زمانی ورود بسته ‎‎(start_time)‏‏، شماره‌های توالی ‎‎TCP‏‏ یا آفست‌های فرگمنت ‎‎IP‏‏، و اشاره‌گر اندیس به بسته بعدی در زنجیره است. این ساختار اجازه می‌دهد که بسته‌ها بدون نیاز به ایجاد لیست‌های پیوندی پویا، درون یک آرایه مسطح ایندکس‌گذاری شوند.

▪  آرایه جریان‌ها ‎‎(Flows Array)‏‏ : این آرایه مسئول نگهداری کلیدهای انحصاری شناسایی جریان ‎‎(Flow Keys)‏‏، اشاره‌گر به اولین بسته در زنجیره اقلام ‎‎(start_index)‏‏، و وضعیت کنترلی جریان است. کلید جریان بر اساس فیلدهای ثابت سرآیندها تشکیل می‌شود.

اهمیت حیاتی هم‌ترازی با خطوط حافظه پنهان ‎‎(Cache Line Alignment)‏‏: تمامی ساختارهای داده در کتابخانه ‎‎GRO‏‏ با ویژگی ‎‎__rte_cache_aligned‏‏ تزئین شده‌اند تا اندازه و آدرس پایه آن‌ها دقیقا مضربی از 64 بایت اندازه خط حافظه پنهان ‎‎(L1/L2)‏‏ پردازنده‌های مدرن باشد. این طراحی مانع از پدیده مخرب اشتراک کاذب ‎‎(False Sharing)‏‏ می‌گردد؛ پدیده‌ای که در آن دو هسته مجزا که بر روی دو فیلد مختلف از یک ساختار مشترک کار می‌کنند، خطوط حافظه پنهان یکدیگر را بی‌اعتبار کرده و سرعت اجرای کدهای مسیر داغ را تا 10 برابر کاهش می‌دهند.

## ‏2-4-‏ الگوریتم‌های تطبیق جریان، هشینگ کلیدها و مدیریت سرریز جدول

هنگام ورود یک بسته جدید، فرآیند پردازش در سه گام اصلی اجرا می‌گردد:

▪  استخراج کلید جریان ‎‎(Key Extraction)‏‏ : فیلدهای هویتی بسته شامل آدرس‌های مبدا و مقصد، پورت‌های لایه انتقال و در ترافیک سلولی شناسه تونل ‎‎(TEID)‏‏ استخراج می‌گردند.

▪  جستجو و تطبیق جریان ‎‎(Flow Lookup)‏‏ : کلید استخراج‌شده با جریان‌های فعال در آرایه ‎‎flows‏‏ مقایسه می‌شود. در صورت یافتن جریان منطبق، اندیس بسته به روتین ادغام توالی هدایت می‌گردد. در صورت عدم انطباق، یک اسلات خالی در آرایه جریان‌ها به جریان جدید اختصاص داده می‌شود.

▪  مدیریت پر شدن جدول و سرریز ‎‎(Table Overflow Handling)‏‏ : در صورتی که تمام اسلات‌های آرایه جریان‌ها یا اقلام پر شده باشند، قدیمی‌ترین جریان با استفاده از الگوریتم تخلیه اجباری به لایه‌های بالاتر ارسال شده تا فضا برای جریان‌های جدید باز شود، یا بسته ورودی مستقیما بدون ادغام عبور داده می‌شود تا از توقف خط لوله ممانعت به عمل آید.

## ‏2-5-‏ مکانیزم زنجیره‌سازی بافرهای ‎‎mbuf‏‏ بدون کپی داده ‎‎(Zero-Copy Mbuf Chaining)‏‏

یکی از هوشمندانه‌ترین ویژگی‌های معماری ‎‎DPDK‏‏ و کتابخانه ‎‎GRO‏‏، فرآیند ادغام بسته‌ها بدون نیاز به حتی یک بایت کپی بار داده ‎‎(Zero-Copy Data Payload)‏‏ است. در رویکردهای سنتی، ادغام بسته‌ها مستلزم تخصیص یک بافر بزرگ جدید و اجرای تابع ‎‎memcpy‏‏ برای کپی محتویات تک تک بسته‌ها در کنار یکدیگر بود که پهنای باند حافظه رم را تلف می‌کرد.

در مقابل، کتابخانه ‎‎GRO‏‏ از قابلیت زنجیره‌سازی بافرهای ساختار ‎‎rte_mbuf‏‏ استفاده می‌کند. در این روش، بافر بسته اول به عنوان بافر سر ‎‎(Head Mbuf)‏‏ انتخاب می‌شود. با ورود بسته‌های متوالی بعدی، اشاره‌گر سرآیند آن‌ها از روی داده‌ها کنار زده شده (تنظیم آفست) و اشاره‌گر ‎‎next‏‏ در بافر سر به بافر بسته بعدی متصل می‌گردد توسط تابع ‎‎(rte_pktmbuf_chain)‏‏. سپس فیلد ‎‎pkt_len‏‏ (طول کل بسته) و ‎‎nb_segs‏‏ (تعداد قطعات زنجیره) در بافر سر به‌روزرسانی می‌شوند. بدین ترتیب، داده‌های فیزیکی بدون کوچک‌ترین جابه‌جایی در همان موقعیت اولیه در حافظه رم باقی مانده و زنجیره‌ای یکپارچه تشکیل می‌دهند.

## ‏2-6-‏ مقایسه تفصیلی مدل‌های استقرار: حالت سبک ‎‎(Light)‏‏ در برابر حالت سنگین ‎‎(Heavy)‏‏

کتابخانه ‎‎GRO‏‏ دو حالت عملیاتی کاملا متمایز را برای تطابق با نیازمندی‌های مختلف سامانه‌ها ارائه می‌دهد که در جدول 2-1 با جزئیات کامل مقایسه شده‌اند:

‏جدول 2-1:‏ مقایسه ویژگی‌های معماری حالت سبک و حالت سنگین در کتابخانه ‎‎GRO‏‏

| شاخص ارزیابی | حالت سبک ‎‎(Light Mode)‏‏ | حالت سنگین ‎‎(Heavy Mode)‏‏ |
| --- | --- | --- |
| تابع فراخوانی اصلی | ‎‎rte_gro_reassemble_burst‏‏ | ‎‎rte_gro_reassemble‏‏ |
| حداکثر بسته در هر فراخوانی | حداکثر 32 بسته در هر ‎‎Burst‏‏ ورودی | تا ۵۱۲ بسته در هر جدول بازآرایی جریان |
| مکانیزم و زمان‌بندی تخلیه | تخلیه آنی در پایان چرخه با تاخیر صفر نانوثانیه | تخلیه بر اساس زمان‌سنج و پارامتر ‎‎Flush‏‏ |
| سربار حافظه موقت | بسیار ناچیز (استفاده از پشته لایه فراخوان) | نیازمند تخصیص جداول ایستا با ابعاد بزرگتر |
| حداکثر عمق تجمیع بسته | محدود به بسته‌های موجود در همان ‎‎Burst‏‏ ورودی | بسیار بالا امکان تجمیع بسته‌ها در طول چندین ‎‎(Burst)‏‏ |
| کاربرد بهینه سیستم | سرویس‌های فوق‌العاده حساس به تاخیر ‎‎(Gaming/Trading)‏‏ | دروازه‌های شبکه با بار ترافیکی سنگین و ‎‎Bulk Transfer‏‏ |

## ‏2-7-‏ تحلیل ریاضی توابع درهم‌سازی و مدیریت حافظه نهان ‎‎L1/L2/L3‏‏

در جدول بازآرایی، جستجوی سریع در آرایه جریان‌ها مستلزم محاسبه تابع درهم‌سازی ‎‎(Hash Function)‏‏ بر روی کلید جریان است. جهت حفظ قطعی بودن زمان پردازش، تابع درهم‌سازی باید دو ویژگی اساسی داشته باشد: اول، توزیع یکنواخت برای جلوگیری از ایجاد زنجیره‌های طولانی تصادم؛ دوم، سرعت اجرای بسیار بالا در سطح ثبات‌های پردازنده.

کتابخانه توسعه‌یافته از تابع درهم‌سازی سخت‌افزاری مبتنی بر دستورالعمل ‎‎CRC32‏‏ پردازنده‌های معماری ‎‎x86_64‏‏ بهره می‌برد. این دستورالعمل به صورت تک‌سیکلی در سخت‌افزار پردازنده اجرا شده و کلید 9 فیلدی جریان را در کمتر از 3 نانوثانیه به یک اندیس 32 بیتی تبدیل می‌کند.

▪  هم‌مکانی با بافرهای پیش‌واکشی ‎‎(Software Prefetching)‏‏ : پیش از شروع پردازش داده‌های بسته، دستورالعمل ‎‎rte_prefetch0‏‏ ساختار سرآیند بسته بعدی را از حافظه اصلی به حافظه نهان سطح 1 ‎‎(L1 Data Cache)‏‏ بارگذاری می‌کند تا زمان انتظار پردازنده به صفر تقلیل یابد.

## ‏2-8-‏ تفکیک کامل بافت‌های اجرایی به ازای هر هسته ‎‎(Per-Core GRO Contexts)‏‏

یکی از اصول بنیادین در طراحی سیستم‌های پردازش پرسرعت ‎‎DPDK‏‏، پرهیز مطلق از اشتراک منابع میان هسته‌های مختلف پردازنده و حذف کامل قفل‌های همگام‌سازی ‎‎(Lockless Architecture)‏‏ است. در صورتی که چندین هسته پردازشی به یک جدول بازآرایی مشترک دسترسی داشته باشند، رقابت بر سر قفل‌ها ‎‎(Lock Contention)‏‏ کارایی موازی‌سازی را به شدت تضعیف می‌نماید.

در کتابخانه توسعه‌یافته ‎‎GRO‏‏، به ازای هر هسته پردازشی اختصاصی ‎‎(lcore)‏‏، یک بافت اجرایی مستقل شامل جداول بازآرایی اقلام و جریان‌های مجزا تخصیص داده می‌شود. هر هسته منحصرا بر روی صف دریافت کارت شبکه متصل به خود عمل کرده و بسته‌ها را در جدول محلی خود تجمیع می‌نماید. این معماری عدم وابستگی خطی ‎‎(Linear Scalability)‏‏ را تضمین کرده و امکان افزایش کارایی به تناسب تعداد هسته‌های پردازنده را فراهم می‌سازد.

## ‏2-9-‏ مقایسه تجمیع در دریافت ‎‎(GRO)‏‏ با بخش‌بندی در ارسال ‎‎(TSO / GSO)‏‏

در معماری پشته شبکه، مکانیزم‌های تخلیه بار در دو جهت دریافت ‎‎(RX)‏‏ و ارسال ‎‎(TX)‏‏ به صورت متقارن عمل می‌کنند. در جهت ارسال، مکانیزم‌های ‎‎TCP Segmentation Offload‏‏ ‎‎(TSO)‏‏ و ‎‎Generic Segmentation Offload‏‏ ‎‎(GSO)‏‏ به پشته شبکه اجازه می‌دهند که داده‌های حجیم (تا 64 کیلوبایت) را به کارت شبکه تحویل دهد و عمل قطعه‌قطعه کردن به بسته‌های ‎‎MTU‏‏ در لایه پایین انجام شود.

کتابخانه ‎‎GRO‏‏ در حقیقت مکمل و معکوس ‎‎TSO‏‏ در جهت دریافت است. این کتابخانه بسته‌های ریز ورودی را پیش از تحویل به پشته به مگابسته‌های بزرگ تبدیل می‌کند. ترکیب همزمان ‎‎TSO‏‏ در ارسال و ‎‎GRO‏‏ در دریافت، امکان تبادل بسته‌های حجیم درون حافظه سرور و صرفه‌جویی دوطرفه در کلاک‌های پردازنده را محقق می‌سازد.

# فصل 3: طراحی، توسعه و مهندسی کپسوله‌سازی ‎‎GTP-U‏‏ در ‎‎GRO‏‏

## ‏۳-۱-‏ آناتومی لایه‌های ۶ گانه ترافیک سلولی ‎‎4G/5G‏‏ و پروتکل تونل‌زنی ‎‎GTP-U‏‏

پروتکل تونل‌زنی ‎‎GPRS‏‏ در لایه صفحه کاربر ‎‎(GPRS Tunnelling Protocol User Plane - GTP-U)‏‏، که در استاندارد ‎‎3GPP TS 29.281‏‏ تعریف شده است، ستون فقرات انتقال داده‌های مشترکین در شبکه‌های سلولی نسل چهارم ‎‎(4G LTE)‏‏ و نسل پنجم ‎‎(5G)‏‏ به شمار می‌رود. تمام بسته‌های ارسالی و دریافتی از گوشی‌های هوشمند کاربران، پیش از ورود به هسته شبکه تلفن همراه ‎‎(SGW/PGW در 4G یا UPF در 5G)‏‏، درون یک ساختار کپسوله‌سازی 6 لایه تودرتو پیچیده می‌شوند:

▪  لایه 1 ‎‎(Outer Ethernet)‏‏ : سرآیند اترنت بیرونی با طول 14 بایت که شامل آدرس‌های ‎‎MAC‏‏ مبدا و مقصد تجهیزات شبکه فیزیکی است.

▪  لایه 2 ‎‎(Outer IPv4)‏‏ : سرآیند ‎‎IP‏‏ بیرونی با طول حداقل 20 بایت که برای مسیریابی بسته میان دکل مخابراتی ‎‎(gNodeB)‏‏ و دروازه هسته شبکه استفاده می‌شود.

▪  لایه 3 ‎‎(Outer UDP)‏‏ : سرآیند ‎‎UDP‏‏ بیرونی با طول 8 بایت که همواره دارای پورت مقصد استاندارد ‎‎2152‏‏ پورت رزرو شده برای پروتکل ‎‎(GTP-U)‏‏ است.

▪  لایه 4 ‎‎(GTP-U Header)‏‏ : سرآیند پروتکل ‎‎GTP‏‏ با طول حداقل 8 بایت. این سرآیند شامل فیلدهای پرچم نسخه ‎‎(Flags)‏‏، فیلد فوق‌العاده حیاتی نوع پیام ‎‎(Message Type)‏‏، طول محموله پیام ‎‎(Length)‏‏، و شناسه نقطه پایانی تونل 4 بایتی ‎‎(Tunnel Endpoint Identifier - TEID)‏‏ است.

▪  لایه 5 ‎‎(Inner IPv4)‏‏ : سرآیند ‎‎IP‏‏ درونی واقعی که متعلق به دستگاه مشترک بوده و حاوی آدرس ‎‎IP‏‏ تخصیص‌یافته به گوشی کاربر است.

▪  لایه 6 ‎‎(Inner TCP / UDP & Payload)‏‏ : سرآیند پروتکل انتقال واقعی مشترک (شامل پورت‌های مبدا و مقصد برنامه کاربر نظیر وب‌گردی، پخش ویدیو یا دانلود) و محموله داده‌های نهایی ‎‎(Payload)‏‏.

نقش کلیدی فیلد ‎‎TEID‏‏ در تفکیک چندمستاجری ‎‎(Multi-Tenancy)‏‏: فیلد شناسه نقطه پایانی تونل ‎‎(TEID)‏‏ یک عدد 32 بیتی منحصر‌به‌فرد است که توسط هسته شبکه به هر جلسه ارتباطی ‎‎(Session)‏‏ مشترک اختصاص می‌یابد. حتی اگر هزاران کاربر مختلف از یک دکل مخابراتی با آدرس ‎‎IP‏‏ بیرونی مشترک، همزمان در حال اتصال به یک سرور وب یکسان با پورت 80 باشند، فیلد ‎‎TEID‏‏ تضمین می‌کند که جریان‌های این کاربران کاملا ایزوله باقی بمانند و هرگز داده‌های دو مشترک مختلف با یکدیگر ادغام نشوند.

## ‏3-2-‏ طراحی ساختار کلیدهای چندلایه جریان و مدیریت فضای آدرس‌دهی مشترکین ‎‎(TEID)‏‏

جهت ایجاد سازگاری کامل میان کتابخانه ‎‎GRO‏‏ و ترافیک سلولی، دو ساختار کلید تطبیق جریان نوین به نام‌های ‎‎struct gtp_tcp4_flow_key‏‏ و ‎‎struct gtp_udp4_flow_key‏‏ طراحی و در فایل‌های سرآیند ماژول‌ها تعریف شدند. این کلیدها با ترکیب 9 فیلد اساسی از لایه‌های بیرونی و درونی، هویت یکتای جریان را تعریف می‌کنند.

‏جدول 3-1:‏ نگاشت فیلدهای کلید تطبیق چندلایه جریان ‎‎GTP-U‏‏ با سرآیندهای بسته شبکه

| فیلد ساختار داده | لایه متناظر در بسته | طول فیلد | توضیحات و نقش در تفکیک جریان |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎‎teid‏‏ | ‎‎GTP-U Header‏‏ | 4 بایت ‎‎(32-bit)‏‏ | شناسه انحصاری تونل مشترک در هسته شبکه موبایل |
| ‎‎outer_ip_src / dst‏‏ | ‎‎Outer IPv4 Header‏‏ | 8 بایت ‎‎(64-bit)‏‏ | آدرس‌های ‎‎IP‏‏ دکل مخابراتی و دروازه هسته شبکه |
| ‎‎outer_src_port‏‏ | ‎‎Outer UDP Header‏‏ | 2 بایت ‎‎(16-bit)‏‏ | پورت متغیر مبدا ‎‎UDP‏‏ جهت توزیع بار ‎‎(Entropy)‏‏ |
| ‎‎inner_ip_src / dst‏‏ | ‎‎Inner IPv4 Header‏‏ | 8 بایت ‎‎(64-bit)‏‏ | آدرس‌های ‎‎IP‏‏ واقعی فرستنده و گیرنده در لایه کاربر |
| ‎‎inner_src / dst_port‏‏ | ‎‎Inner TCP/UDP Header‏‏ | 4 بایت ‎‎(32-bit)‏‏ | پورت‌های سوکت برنامه کاربردی لایه ۷ مشترک |
| ‎‎recv_nw_id‏‏ | ‎‎Internal Metadata‏‏ | 2 بایت ‎‎(16-bit)‏‏ | شناسه اینترفیس فیزیکی دریافت‌کننده در ‎‎DPDK‏‏ |

## ‏3-3-‏ بازطراحی و ارتقای ماژول طبقه‌بندی بسته‌ها در ‎‎rte_net.c‏‏ بر مبنای ‎‎Message Type‏‏

پیش از آنکه بسته به جداول کتابخانه ‎‎GRO‏‏ هدایت شود، ماژول تحلیل سرآیند ‎‎DPDK‏‏ در فایل ‎‎lib/net/rte_net.c‏‏ وظیفه طبقه‌بندی نوع بسته ‎‎(Packet Type Classification)‏‏ و تنظیم فلگ‌های سخت‌افزاری/نرم‌افزاری ‎‎packet_type‏‏ در ساختار ‎‎rte_mbuf‏‏ را بر عهده دارد. در این پروژه، منطق پارس بسته در تابع ‎‎rte_net_get_ptype‏‏ بازطراحی گردید:

▪  تشخیص پورت 2152 پروتکل ‎‎UDP‏‏ : در صورتی که پورت مقصد سرآیند ‎‎UDP‏‏ برابر با ‎‎2152‏‏ باشد، بسته به عنوان نامزد پروتکل ‎‎GTP‏‏ شناسایی می‌شود.

▪  اعتبارسنجی فیلد ‎‎Message Type‏‏ : پروتکل ‎‎GTP‏‏ پیام‌های کنترلی متعددی نظیر ‎‎(Echo Request با نوع 0 x01)‏‏ یا بررسی وضعیت خطا دارد. تجمیع بسته منحصرا برای ترافیک دیتای مشترکین مجاز است که دارای فیلد‎‎
Message Type == 0xFF‏‏ ‎‎(255)‏‏ موسوم به ‎‎G-PDU‏‏ هستند. ماژول توسعه‌یافته با بررسی این شرط، بسته‌های کنترلی را بدون دستکاری عبور داده و صرفا بسته‌های دیتای ‎‎0xFF‏‏ را با فلگ ‎‎RTE_PTYPE_TUNNEL_GTPU‏‏ علامت‌گذاری می‌کند.

▪  استخراج سرآیندهای درونی: پس از عبور از سرآیند ‎‎GTP‏‏، آفست‌های لایه درونی استخراج شده و فلگ‌های ‎‎RTE_PTYPE_INNER_L3_IPV4‏‏ و ‎‎RTE_PTYPE_INNER_L4_TCP / UDP‏‏ مقداردهی می‌شوند.

## ‏3-4-‏ پیاده‌سازی ماژول تجمیع ‎‎TCP‏‏ در تونل ‎‎GTP‏‏ ‎‎(gro_gtp_tcp4.c)‏‏

ماژول ‎‎gro_gtp_tcp4.c‏‏ وظیفه بازآرایی و تجمیع بسته‌های ‎‎TCP‏‏ کپسوله‌شده در تونل ‎‎GTP-U‏‏ را بر عهده دارد. این ماژول دارای ساختار جدول بازآرایی اختصاصی شامل آرایه‌های مسطح ‎‎items‏‏ و ‎‎flows‏‏ است. توابع کلیدی این ماژول عبارتند از:

▪  تابع ‎‎gro_gtp_tcp4_tbl_create‏‏ : تخصیص یکپارچه جدول بازآرایی بر روی گره حافظه محلی ‎‎NUMA‏‏ با اندازه ثابت و بدون تخصیص پویا.

▪  تابع ‎‎gro_gtp_tcp4_reassemble‏‏ : بررسی اعتبار سرآیندها، تطبیق کلید جریان 9 فیلدی، و ارسال بسته به موتور بررسی شماره توالی ‎‎TCP‏‏ درونی.

▪  تابع ‎‎gro_gtp_tcp4_tbl_pkt_count‏‏ و ‎‎gro_gtp_tcp4_tbl_timeout_flush‏‏ : مدیریت شمارش بسته‌های بافرشده و تخلیه هوشمند جریان‌ها در پایان چرخه‌های زمان‌بندی‌شده.

## ‏3-5-‏ پیاده‌سازی ماژول تجمیع فرگمنت‌های ‎‎UDP‏‏ در تونل ‎‎GTP‏‏ ‎‎(gro_gtp_udp4.c)‏‏

پروتکل ‎‎UDP‏‏ بر خلاف ‎‎TCP‏‏ فاقد مکانیزم شماره توالی و پنجره کنترل جریان در لایه انتقال است. بنابراین، تجمیع بسته‌های کامل ‎‎UDP‏‏ از نظر استانداردهای شبکه مجاز نبوده و معنای معنایی ندارد. با این وجود، در صورت بزرگ بودن اندازه بسته‌های ‎‎UDP‏‏ مشترک نسبت به ‎‎MTU‏‏ شبکه، لایه ‎‎IP‏‏ درونی اقدام به قطعه‌قطعه کردن ‎‎(Fragmentation)‏‏ بسته می‌نماید.

ماژول ‎‎gro_gtp_udp4.c‏‏ منحصرا با هدف ادغام مجدد فرگمنت‌های درونی ‎‎IPv4‏‏ طراحی گردید. این ماژول بر اساس فیلد شناسه بسته درونی ‎‎(Inner IP-ID)‏‏، پرچم فرگمنت‌های بیشتر ‎‎(More Fragments - MF)‏‏، و فیلد آفست فرگمنت ‎‎(Fragment Offset)‏‏، تمام قطعات یک بسته را در یک زنجیره ‎‎mbuf‏‏ واحد جمع‌آوری نموده و پس از دریافت قطعه نهایی ‎‎(MF == 0)‏‏، سرآیند ‎‎IP‏‏ را بازسازی و طول کل بسته را اصلاح می‌کند.

## ‏3-6-‏ تصحیح هوشمند پوینترها، محاسبات آفست و اعتبارسنجی طول در کپسوله‌سازی تودرتو

یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های مهندسی در توسعه ماژول‌های ‎‎GTP GRO‏‏، به‌روزرسانی دقیق فیلدهای طول و آفست‌های سرآیند در لایه‌های مختلف کپسوله‌سازی پس از عمل ادغام بود. در یک کپسوله‌سازی 6 لایه، هنگام ادغام چند بسته، اصلاحات زیر باید به صورت اتمیک و هماهنگ بر روی بافر سر انجام پذیرد:

▪  طول کل سرآیند ‎‎IPv4‏‏ بیرونی ‎‎(Outer Total Length)‏‏ : فیلد ‎‎total_length‏‏ در سرآیند ‎‎IP‏‏ بیرونی باید با افزایش طول کل محموله‌های ادغام‌شده به‌روزرسانی شود.

▪  طول پیام سرآیند ‎‎GTP-U‏‏ ‎‎(GTP Message Length)‏‏ : فیلد طول در سرآیند ‎‎GTP-U‏‏ که نشان‌دهنده اندازه بایت‌های پس از سرآیند 8 بایتی ‎‎GTP‏‏ است، باید دقیقا متناسب با طول ‎‎IP‏‏ درونی جدید تنظیم گردد.

▪  طول کل سرآیند ‎‎IPv4‏‏ درونی ‎‎(Inner Total Length)‏‏ : فیلد طول در سرآیند ‎‎IP‏‏ درونی نیز باید مجموع بایت‌های داده و سرآیندهای لایه 4 را منعکس نماید.

▪  تنظیم آفست لایه‌ها در فراداده ‎‎mbuf‏‏ ‎‎(Packet Offsets)‏‏ : فیلدهای فراداده‌ای نظیر ‎‎l2_len‏‏، ‎‎l3_len‏‏، ‎‎outer_l2_len‏‏ و ‎‎outer_l3_len‏‏ در بافر ‎‎mbuf‏‏ باید دقیقا حفظ شوند تا موتورهای تخلیه چک‌سام سخت‌افزاری در کارت شبکه بدون خطا عمل کنند.

## ‏3-7-‏ الگوریتم به‌روزرسانی افزایشی چک‌سام طبق استاندارد ‎‎RFC 1624‏‏

هنگامی که بسته‌های متوالی در لایه کاربردی با یکدیگر ادغام می‌شوند، طول کل سرآیند ‎‎IP‏‏ و محموله ‎‎TCP‏‏ تغییر می‌یابد. محاسبه مجدد و کامل چک‌سام سرآیند از ابتدا مستلزم پیمایش تمام بایت‌های سرآیند است که کلاک‌های پردازنده را هدر می‌دهد.

جهت دستیابی به بالاترین کارایی ممکن، کتابخانه ‎‎GRO‏‏ از الگوریتم به‌روزرسانی افزایشی چک‌سام ‎‎(Incremental Checksum Update - RFC 1624)‏‏ استفاده می‌نماید. طبق این استاندارد، اگر مقدار یک فیلد 16 بیتی از ‎‎m‏‏ به ‎‎m'‏‏ تغییر کند، چک‌سام جدید ‎‎HC'‏‏ بر اساس چک‌سام قبلی ‎‎HC‏‏ با استفاده از محاسبات متمم یک به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

فرمول ریاضی به‌روزرسانی افزایشی چک‌سام طبق ‎‎RFC 1624‏: ‎HC' = ~(~HC + ~m + m')‏ ‏این رابطه ریاضی به پردازنده اجازه می‌دهد که بدون بازخوانی کل بایت‌های بسته، صرفا با 2 عمل جمع متمم یک، چک‌سام جدید ‎‎IPv4‏‏ و ‎‎TCP‏‏ را در کسری از نانوثانیه تصحیح نماید.

## ‏3-8-‏ مدیریت سرآیندهای الحاقی و فیلدهای اختیاری در پروتکل ‎‎GTP-U‏‏

پروتکل ‎‎GTPv1-U‏‏ در ساختار استاندارد خود دارای 3 پرچم اختیاری در بایت اول سرآیند است: پرچم وجود شماره توالی ‎‎(Sequence Number Flag - S)‏‏، پرچم وجود شماره ‎‎N-PDU‏‏ پرچم ‎‎(PN)‏‏، و پرچم وجود سرآیند الحاقی ‎‎(Extension Header Flag - E)‏‏ . در صورت فعال بودن هر یک از این پرچم‌ها، 4 بایت اضافی به انتهای سرآیند استاندارد 8 بایتی افزوده می‌شود.

ماژول طبقه‌بندی توسعه‌یافته در ‎‎rte_net.c‏‏ با بررسی دقیق این 3 بیت، آفست متغیر سرآیند ‎‎GTP‏‏ را به صورت پویا (8 بایت یا 12 بایت) محاسبه کرده و در صورت وجود سرآیندهای الحاقی تودرتو ‎‎(Next Extension Header)‏‏، تا رسیدن به سرآیند واقعی لایه ‎‎IP‏‏ درونی پیوند را دنبال می‌نماید. این قابلیت سازگاری کامل نرم‌افزار را با کلیه پیاده‌سازی‌های تجاری شبکه‌های ‎‎4G/5G‏‏ تضمین می‌کند.

## ‏3-9-‏ تحلیل روتین‌های اعتبارسنجی سرآیند در ‎‎gro_gtp_tcp4.c‏‏

پیش از الحاق بسته ورودی به زنجیره، تابع ‎‎gro_gtp_tcp4_reassemble‏‏ اعتبارسنجی‌های چندمرحله‌ای زیر را انجام می‌دهد:

▪  اعتبارسنجی طول کل بسته: طول فیزیکی بسته ‎‎mbuf‏‏ باید حداقل برابر با مجموع طول سرآیندهای اترنت، ‎‎IP‏‏ بیرونی، ‎‎UDP‏‏ بیرونی، ‎‎GTP‏‏، ‎‎IP‏‏ درونی و ‎‎TCP‏‏ درونی باشد (حداقل 76 بایت).

▪  اعتبارسنجی همگام‌سازی شماره تصدیق: در ترافیک داده دوطرفه، شماره تصدیق ‎‎(Acknowledgment Number)‏‏ بسته ورودی باید با شماره تصدیق آخرین بسته زنجیره همخوانی داشته باشد تا از تداخل بسته‌های تصدیق داده جلوگیری گردد.

# فصل ۴: ماشین حالت پیشرفته بازآرایی بسته‌های نامرتب و استراتژی‌های پروتکل

## ‏4-1-‏ پدیده بسته‌های خارج از ترتیب ‎‎(Out-of-Order)‏‏ و علل وقوع در شبکه‌های ابری

در تئوری شبکه‌های کامپیوتری، فرض اولیه بر این است که بسته‌های ارسالی از یک فرستنده با همان ترتیبی که در خط فیزیکی ارسال شده‌اند به مقصد می‌رسند. با این وجود، در شبکه‌های پرسرعت واقعی، مراکز داده مدرن و شبکه‌های دسترسی رادیویی سلولی ‎‎(RAN)‏‏، رخداد پدیده «بسته‌های خارج از ترتیب» ‎‎(Out-of-Order Packet Delivery)‏‏ یک واقعیت روزمره و غیرقابل اجتناب است. علل بنیادین وقوع این پدیده عبارتند از:

▪  مسیریابی چندمسیره با هزینه برابر ‎‎(Equal-Cost Multi-Path - ECMP)‏‏ : سوییچ‌ها و روترهای ستون فقرات شبکه بسته‌ها را در میان مسیرهای فیزیکی موازی مختلف توزیع می‌کنند. تفاوت اندک در تاخیر انتشار کابل‌های نوری یا طول صف سوییچ‌ها موجب تغییر در ترتیب رسیدن بسته‌ها می‌گردد.

▪  پردازش موازی بر روی چندین هسته ‎‎(Multi-Core RSS & Software Queues)‏‏ : درایورهای کارت شبکه و حلقه‌های پردازشی بر روی چندین هسته مستقل پردازنده اجرا می‌شوند و تفاوت‌های جزئی در زمان‌بندی هسته‌ها می‌تواند ترتیب بسته‌ها را جابه‌جا نماید.

▪  بازارسال لایه رادیویی در شبکه‌های سلولی ‎‎(HARQ / RLC Retransmission)‏‏ : در ارتباطات بی‌سیم میان دکل و گوشی، بروز نویز لحظه‌ای موجب بازارسال سریع فریم در لایه پایین و دریافت با تاخیر آن نسبت به بسته‌های بعدی می‌شود.

تاثیر این پدیده بر پشته پروتکل ‎‎TCP‏‏ فاجعه‌بار است: دریافت حتی یک بسته نامرتب موجب ارسال سیگنال‌های تکراری تصدیق دریافت ‎‎(Duplicate ACK)‏‏ توسط گیرنده شده و الگوریتم‌های کنترل ازدحام فرستنده نظیر ‎‎(Cubic یا BBR)‏‏ به اشتباه وضعیت را به عنوان گم شدن بسته تلقی کرده و پنجره ازدحام ‎‎(Congestion Window)‏‏ را به نصف کاهش می‌دهند که منجر به افت شدید پهنای باند می‌شود. بنابراین، توانایی کتابخانه ‎‎GRO‏‏ در بازآرایی و مرتب‌سازی بسته‌ها در لایه ورودی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

## ‏4-2-‏ معماری و الگوریتم جزایر ترتیبی ‎‎(Sequence Islands)‏‏ و مدیریت شکاف‌ها

در نسخه پایه کتابخانه ‎‎GRO‏‏ در ‎‎DPDK‏‏، الگوریتم به صورت یک بعدی عمل می‌کرد: سیستم تنها یک زنجیره پیوسته را برای هر جریان نگهداری می‌کرد و در صورت ورود بسته‌ای که شماره توالی آن با انتهای زنجیره انطباق نداشت، فرآیند تجمیع متوقف شده و بسته رد می‌شد.

در این پروژه، معماری نوینی مبتنی بر «جزایر ترتیبی» ‎‎(Sequence Islands)‏‏ طراحی گردید. در این مدل، هر جریان در جدول بازآرایی می‌تواند به طور همزمان میزبان چندین جزیره ترتیبی مستقل باشد. هر جزیره نشان‌دهنده یک زیرمجموعه پیوسته از بسته‌ها است که در میان آن‌ها هیچ بایت مفقودی وجود ندارد، اما میان دو جزیره مجزا یک شکاف ترتیبی ‎‎(Sequence Gap)‏‏ به دلیل تاخیر در رسیدن بسته میانی وجود دارد.

محاسبات حسابی شماره توالی ‎‎TCP‏‏ و مدیریت سرریز 32 بیتی ‎‎(Sequence Wrapping)‏‏: شماره‌های توالی ‎‎TCP‏‏ فیلدهای 32 بیتی بدون علامت هستند از 0 تا ‎‎(4,294,967,295)‏‏ . پس از ارسال حدود 4 گیگابایت داده، شماره توالی سرریز کرده و مجددا از صفر آغاز می‌شود. مقایسه ساده ریاضی مانند ‎‎(seq1 < seq2)‏‏ در زمان سرریز با خطا مواجه خواهد شد. کتابخانه توسعه‌یافته با استفاده از تفاضل علامت‌دار 32 بیتی طبق استاندارد ‎‎RFC 1323‏‏ عملیات مقایسه را انجام می‌دهد:‎ ‎int32_t diff = (int32_t)(seq1 - seq2);‏ ‏ ‎‏اگر ‎‎diff < 0‏‏ باشد، ‎‎seq1‏‏ قبل از ‎‎seq2‏‏ ارسال شده است؛ اگر ‎‎diff > 0‏‏ باشد، ‎‎seq1‏‏ پس از ‎‎seq2‏‏ واقع شده است. این فرمولاسیون تضمین می‌کند که حتی در صورت سرریز شماره توالی در جریان‌های حجیم گیگابیتی، ترتیب بسته‌ها با دقت 100٪ شناسایی گردد.

## ‏4-3-‏ عملیات ادغام دوطرفه: الحاق به انتها ‎‎(Append)‏‏ و الحاق به ابتدا ‎‎(Prepend)‏‏

هنگام ورود یک بسته جدید به جدول بازآرایی، شماره توالی ‎‎TCP‏‏ درونی آن با شماره‌های توالی ابتدا و انتهای کلیه جزایر ترتیبی موجود در آن جریان مقایسه می‌شود. بسته ورودی می‌تواند در یکی از سه سناریوی زیر قرار گیرد:

▪  الحاق به انتهای زنجیره ‎‎(Append Merge)‏‏ : اگر شماره توالی بسته ورودی دقیقا برابر با شماره توالی انتهای جزیره فعلی باشد ‎‎(island_end_seq == new_seq)‏‏، بسته ورودی به انتهای زنجیره ‎‎mbuf‏‏ متصل شده و طول کل جزیره افزایش می‌یابد.

▪  الحاق به ابتدای زنجیره ‎‎(Prepend Merge)‏‏ : اگر شماره توالی بسته ورودی به اضافه طول داده آن دقیقا برابر با شماره توالی شروع جزیره فعلی باشد ‎‎(new_seq + new_len == island_start_seq)‏‏، بسته ورودی به عنوان بافر سر جدید در ابتدای زنجیره قرار گرفته و بسته قبلی به انتهای آن متصل می‌گردد.

▪  ایجاد یک جزیره جدید ‎‎(New Island Allocation)‏‏ : اگر بسته ورودی با هیچ‌یک از جزایر موجود هم‌پوشانی یا اتصال نداشته باشد، یک اسلات جدید در جدول به عنوان یک جزیره ترتیبی مستقل برای آن بسته افتتاح می‌گردد تا در انتظار بسته‌های همسایه باقی بماند.

## ‏4-4-‏ الگوریتم پل زدن میان جزایر ‎‎(Island Bridging)‏‏ و یکپارچه‌سازی زنجیره‌ها

اوج قدرت و زیبایی ماشین حالت طراحی‌شده در الگوریتم «پل زدن میان جزایر» ‎‎(Island Bridging)‏‏ متجلی می‌شود. فرض کنید دو جزیره مجزا در حافظه وجود دارند: جزیره الف بازه بایت‌های 1000 تا 2460 را پوشش می‌دهد و جزیره ب بازه بایت‌های 3920 تا 5380 را در بر گرفته است. فاصله میان این دو جزیره یک شکاف 1460 بایتی است.

با رسیدن بسته مفقودشده میانی با شماره توالی 2460 تا 3920 بسته پرکننده شکاف یا ‎‎(Gap Filler)‏‏، ماشین حالت متوجه می‌شود که این بسته همزمان با انتهای جزیره الف و ابتدای جزیره ب تطابق دارد. در این لحظه، الگوریتم در یک عملیات اتمیک و سریع، بسته میانی را به انتهای جزیره الف متصل کرده و سپس کل زنجیره جزیره ب را نیز به انتهای آن زنجیر می‌کند. با این کار، دو جزیره مجزا در قالب یک مگابسته واحد و پیوسته (از بایت 1000 تا 5380) ادغام شده و اسلات جزیره دوم آزاد می‌گردد.

## ‏4-5-‏ سیاست‌های تخلیه آنی برای پرچم‌های ‎‎PSH‏‏ و ‎‎FIN‏‏ و مدیریت بسته‌های ‎‎SYN/RST‏‏

جهت حفظ انطباق صددرصدی رفتار نرم‌افزار با استانداردهای رسمی پروتکل لایه انتقال ‎‎(RFC 793)‏‏، کتابخانه ‎‎GRO‏‏ ملزم به رعایت دقیق سیاست‌های تخلیه پرچم‌های کنترلی ‎‎TCP‏‏ است:

▪  پرچم داده فوری ‎‎(PSH Flag)‏‏ : پرچم ‎‎PSH‏‏ نشان‌دهنده آن است که فرستنده مایل است داده‌ها بلافاصله به برنامه کاربردی تحویل داده شوند. کتابخانه ‎‎GRO‏‏ پس از ادغام بسته حاوی پرچم ‎‎PSH‏‏، فورا کل زنجیره تجمیع‌شده را تخلیه کرده و به لایه بعد ارسال می‌کند تا تاخیر تحویل داده افزایش نیابد.

▪  پرچم خاتمه اتصال ‎‎(FIN Flag)‏‏ : پرچم ‎‎FIN‏‏ نشان‌دهنده پایان ارسال داده در اتصال ‎‎TCP‏‏ است. بسته‌های ‎‎FIN‏‏ پس از ادغام با بسته‌های قبلی بلافاصله تخلیه می‌شوند تا وضعیت بسته شدن سوکت معلق نماند.

▪  بسته‌های راه‌اندازی و بازنشانی ‎‎(SYN & RST Flags)‏‏ : بسته‌های حاوی پرچم‌های ‎‎SYN‏‏ (برقراری اتصال) یا ‎‎RST‏‏ (قطع اضطراری) حامل داده‌های کاربردی نیستند و هرگز نباید در جداول تجمیع نگهداری شوند. ماژول ‎‎GRO‏‏ این بسته‌ها را به طور مستقیم و بدون ورود به جداول ادغام به لایه بعد هدایت می‌نماید.

## ‏4-6-‏ تفاوت‌های بنیادین راهبرد تجمیع ترافیک ‎‎TCP‏‏ در برابر ترافیک ‎‎UDP‏‏

همان‌طور که در جدول 4-1 خلاصه شده است، منطق تجمیع برای پروتکل‌های ‎‎TCP‏‏ و ‎‎UDP‏‏ در بستر تونل ‎‎GTP-U‏‏ دارای تفاوت‌های ماهوی و ساختاری است که رعایت دقیق آن‌ها عملکرد بی‌نقص سیستم را تضمین می‌نماید:

‏جدول 4-1:‏ ماتریس مقایسه راهبردهای تجمیع، شرایط پذیرش و قوانین خاتمه برای ‎‎TCP‏‏ و ‎‎UDP‏‏

| ویژگی و شاخص عملکردی | ترافیک کپسوله ‎‎TCP‏‏ ‎‎(gro_gtp_tcp4)‏‏ | ترافیک کپسوله ‎‎UDP‏‏ ‎‎(gro_gtp_udp4)‏‏ |
| --- | --- | --- |
| هدف و ماهیت ادغام | تجمیع بسته‌های کامل داده ‎‎TCP‏‏ و افزایش ‎‎MSS‏‏ | بازآرایی و تجمیع فرگمنت‌های خردشده لایه ‎‎IPv4‏‏ |
| معیار اصلی توالی داده | شماره توالی لایه انتقال ‎‎(TCP Sequence Number)‏‏ | شناسه فرگمنت ‎‎(Inner IP-ID)‏‏ و فیلد ‎‎Fragment Offset‏‏ |
| مدیریت فرگمنت‌های ‎‎IP‏‏ | در صورت مشاهده فرگمنت ‎‎IP‏‏ از تجمیع صرف‌نظر می‌شود | منحصرا بر روی فرگمنت‌های ‎‎IP‏‏ با پورت ‎‎UDP‏‏ عمل می‌کند |
| شرط خاتمه و تخلیه زنجیره | رسیدن به سقف اندازه 64‎‎KB‏‏ یا دریافت پرچم‌های ‎‎PSH/FIN‏‏ | دریافت قطعه نهایی فرگمنت با پرچم ‎‎More Fragments = 0‏‏ |
| محاسبه مجدد چک‌سام | به‌روزرسانی چک‌سام ‎‎TCP‏‏ و ‎‎IP‏‏ درونی و بیرونی | تنظیم مجدد طول سرآیند ‎‎IP‏‏ و بازسازی سرآیند ‎‎UDP‏‏ |
| رفتار در بسته‌های نامرتب | استفاده از الگوریتم جزایر ترتیبی و ادغام دوطرفه | بافر کردن فرگمنت‌ها در اسلات جریان تا تکمیل کلیه قطعات |

## ‏4-7-‏ تعامل بازآرایی بسته‌ها با الگوریتم‌های کنترل ازدحام مدرن

الگوریتم‌های مدرن کنترل ازدحام در پروتکل ‎‎TCP‏‏ نظیر ‎‎(Google BBR و Linux CUBIC)‏‏ به رفتار لایه دریافت در زمینه تحویل بسته‌ها بسیار حساس هستند. در صورتی که مکانیزم تجمیع بسته به صورت غیراصولی پیاده‌سازی شود، ممکن است باعث ایجاد پدیده تراکم تصدیق‌ها ‎‎(ACK Compression)‏‏ گردد که در آن ارسال یکجای یک تصدیق بزرگ موجب ارسال انفجاری بسته‌ها از سمت فرستنده و سرریز صف سوییچ‌ها می‌شود.

ماشین حالت جزایر ترتیبی پیاده‌سازی‌شده در این پروژه، با حفظ دقیق شماره‌های تصدیق ‎‎(Acknowledgment Numbers)‏‏ و پرچم‌های زمانی ‎‎TCP Timestamps‏‏، الگوریتم‌های کنترل ازدحام را در پایدارترین حالت کاری نگه می‌دارد و از ایجاد نوسانات ناخواسته در پنجره ازدحام جلوگیری به عمل می‌آورد.

## ‏4-8-‏ مدیریت بسته‌های تکراری و هم‌پوشانی شماره‌های توالی

در شبکه‌های مخابراتی، بازارسال‌های زودهنگام فرستنده ‎‎TCP‏‏ یا مکانیزم‌های لایه رادیویی ممکن است موجب دریافت بسته‌های تکراری ‎‎(Duplicate Packets)‏‏ یا بسته‌هایی با هم‌پوشانی جزئی شماره‌های توالی ‎‎(Overlapping Sequences)‏‏ گردد.

ماشین حالت جزایر ترتیبی در مواجهه با این سناریوها، ابتدا بازه بایت‌های بسته ورودی را با بازه بایت‌های ذخیره‌شده در جزایر مقایسه می‌نماید. در صورتی که بسته ورودی کاملا درون بازه یک جزیره موجود قرار داشته باشد (بسته تکراری محض)، بافر بسته ورودی فورا آزاد شده و دور ریخته می‌شود تا از افزونگی داده جلوگیری گردد. در صورت هم‌پوشانی جزئی، بخش اضافه بریده شده ‎‎(Trimming)‏‏ و بخش جدید به جزیره متصل می‌گردد.

## ‏4-9-‏ تحلیل شرایط مرزی در پنجره‌های متحرک لایه انتقال

پنجره متحرک ‎‎TCP‏‏ ‎‎(Sliding Window)‏‏ تعیین‌کننده حجم داده‌های معلق در شبکه است. کتابخانه ‎‎GRO‏‏ با نظارت بر فیلد ‎‎TCP Window Size‏‏ در سرآیند بسته، تضمین می‌کند که اندازه کل زنجیره تجمیع‌شده از سقف پنجره اعلام‌شده توسط گیرنده فراتر نرود. این احتیاط مهندسی مانع از ارسال داده‌هایی فراتر از ظرفیت بافر گیرنده و بروز خطای سرریز بافر سوکت می‌شود.

# فصل ۵: زیرساخت ابزار دقیق، ردگیری سیستم و بستر آزمایشگاهی

## ‏5-1-‏ ضرورت مانیتورینگ بدون افت کارایی ‎‎(Zero-Overhead Tracing)‏‏ در نرخ خط ‎‎GbE‏‏100

اشکال‌زدایی، اعتبارسنجی الگوریتم‌ها و پروفایلینگ خطوط زمانی در سیستم‌های پردازش پرسرعت بسته با چالش‌های فنی منحصر‌به‌فردی روبرو است. استفاده از روش‌های سنتی ثبت لاگ نظیر فراخوانی تابع ‎‎printf‏‏ یا نگارش در فایل‌های متنی دیسک، نیازمند دسترسی به درایورهای ورودی/خروجی هسته لینوکس بوده و به ازای هر لاگ ساده چندین هزار نانوثانیه تاخیر ایجاد می‌کند. در نرخ تبادل ‎‎100 GbE‏‏ که کل بودجه زمانی پردازنده 6.72 نانوثانیه است، یک دستور ‎‎printf‏‏ ساده می‌تواند عملکرد کل سامانه را فلج نموده و هزاران بسته را در صف کارت شبکه سرریز کند.

جهت حل این معضل، یک معماری مانیتورینگ دو لایه بدون سربار و تمام‌عیار ‎‎(Zero-Overhead Dual-Layer Tracing Infrastructure)‏‏ طراحی و پیاده‌سازی گردید که امکان ثبت بلادرنگ جزئیات پردازش بسته در مقیاس نانوثانیه را بدون افت نرخ خط فراهم می‌سازد.

## ‏5-2-‏ طراحی و پیاده‌سازی نقاط ردگیری بومی ‎‎DPDK‏‏ ‎‎(gro_trace.h و net_trace.h)‏‏

لایه اول سیستم مانیتورینگ بر پایه فریم‌ورک نقاط ردگیری بومی ‎‎DPDK‏‏ ‎‎(Native DPDK Tracepoints)‏‏ پیاده‌سازی شده است. این نقاط ردگیری در فایل‌های سرآیند اختصاصی ‎‎gro_trace.h‏‏ و ‎‎net_trace.h‏‏ با استفاده از ماکروهای بهینه ‎‎RTE_TRACE_POINT‏‏ رجیستر شدند. ویژگی‌های برجسته این نقاط ردگیری عبارتند از:

▪  نگارش مستقیم باینری در ‎‎Ring Buffer‏‏های حافظه ‎‎Hugepages‏‏ : داده‌های ردگیری به صورت ساختارهای باینری فشرده بدون هیچ‌گونه تبدیل رشته‌ای یا پارس کردن در بافرهای حلقوی حافظه اشتراکی ثبت می‌شوند.

▪  سربار زمانی کمتر از 10 نانوثانیه: ثبت هر نقطه ردگیری تنها نیازمند چند دستورالعمل ثبات‌های پردازنده و نگارش مستقیم در حافظه نهان محلی است.

▪  امکان فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی داینامیک: نقاط ردگیری را می‌توان در زمان اجرا بدون نیاز به کامپایل مجدد از طریق دستورات خط فرمان فعال یا غیرفعال نمود.

## ‏5-3-‏ یکپارچه‌سازی فریم‌ورک ‎‎LTTng-UST‏‏ و پروفایلینگ داینامیک با ‎‎Cygnus Profile‏‏

لایه دوم سیستم مانیتورینگ از فریم‌ورک ردگیری نسل بعدی لینوکس در فضای کاربر ‎‎(LTTng-UST)‏‏ بهره می‌برد. جهت سنجش دقیق زمان ورود و خروج به تمامی توابع پردازشی کتابخانه ‎‎GRO‏‏ بدون نیاز به افزودن دستی کد ردگیری به بدنه تک تک توابع، مکانیزم تزریق کتابخانه پروفایلینگ داینامیک به کار گرفته شد:

برنامه با فلگ کامپایلر ‎‎-finstrument-functions‏‏ کامپایل شده و در زمان اجرا با استفاده از متغیر محیطی ‎‎LD_PRELOAD‏‏ کتابخانه پرسرعت ‎‎liblttng-ust-cyg-profile.so.1‏‏ به فضای پردازش برنامه تزریق گردید. این مکانیزم زمان دقیق ورود و خروج به کلیه روتین‌های ادغام بسته را با دقت کلاک‌های سخت‌افزاری پردازنده ‎‎(TSC)‏‏ ثبت می‌نماید.

## ‏5-4-‏ سیستم رهگیری خطوط خطا ‎‎(Error Line Tracing)‏‏ برای اشکال‌زدایی سریع

یکی از نوآوری‌های مهم در ماژول‌های توسعه‌یافته ‎‎GRO‏‏، تعبیه مکانیزم رهگیری خطوط خطا ‎‎(Error Line Tracing)‏‏ در تمامی شروط اعتبارسنجی سرآیندها، بررسی پرچم‌ها و تطبیق شماره‌های توالی است. در صورتی که یک بسته ورودی به هر دلیلی برای تجمیع پذیرفته نشود، شماره دقیق خط کد و شناسه شرط در بافر ردگیری ثبت می‌گردد. این قابلیت فرآیند عیب‌یابی و بهینه‌سازی مسیر اجرایی بسته را به طور چشمگیری سرعت می‌بخشد.

## ‏5-5-‏ تحلیل بصری رفتار زمانی و تایم‌لاین‌ها در ‎‎Eclipse Trace Compass‏‏

فایل‌های ردگیری دودویی ذخیره‌شده توسط فریم‌ورک ‎‎LTTng‏‏ با فرمت استاندارد ‎‎Common Trace Format‏‏ ‎‎(CTF)‏‏ تولید می‌شوند. این فایل‌ها جهت تحلیل بصری و ارزیابی رفتار زمانی سیستم در ابزار تحلیلی ‎‎Eclipse Trace Compass‏‏ بارگذاری گردیدند. شکل‌های 5-1 و 5-2 تایم‌لاین‌های دقیق اجرای توابع را در دو حالت کاری سبک و سنگین نشان می‌دهند:

‏شکل 5-1:‏ ردگیری بصری توابع دریافت و ادغام بسته در ابزار ‎‎Trace Compass‏‏ (حالت سبک)

در شکل 5-1، ردگیری توابع در حالت سبک ‎‎(Light Mode)‏‏ مشاهده می‌شود. همان‌طور که مشخص است، توابع پردازش بسته بلافاصله پس از دریافت یک ‎‎Burst‏‏ با تاخیر نزدیک به صفر اجرا شده و بافرهای تجمیع‌شده بدون ایجاد مکث به خط ارسال تحویل داده می‌شوند.

‏شکل 5-2:‏ ردگیری زمان‌بندی ایجاد بستر و تخلیه بافرها در ‎‎Trace Compass‏‏ (حالت سنگین)

در شکل 5-2، رفتار زمانی کتابخانه در حالت سنگین ‎‎(Heavy Mode)‏‏ به همراه زمان‌بندی دقیق ایجاد بستر جدول، بافر شدن بسته‌های متوالی در طول چندین چرخه دریافت و سپس فراخوانی متناوب تابع تخلیه ‎‎(Flush Routine)‏‏ با جزئیات کامل به تصویر کشیده شده است.

## ‏5-6-‏ طراحی معماری بستر آزمون: فضاهای نام ایزوله، رابط‌های ‎‎veth‏‏ و تنظیمات ‎‎Hugepages‏‏

جهت ایجاد یک بستر ارزیابی کارایی کاملا استاندارد، ایزوله و تکرارپذیر، یک محیط آزمایشگاهی پیشرفته بر روی لینوکس اوبونتو پیکربندی گردید:

▪  فضاهای نام مجزای شبکه ‎‎(Network Namespaces)‏‏ : دو فضای نام مجزا به نام‌های ‎‎ns1‏‏ (به عنوان فرستنده ترافیک سلولی) و ‎‎ns2‏‏ (به عنوان گیرنده نهایی ترافیک) ایجاد شدند تا پشته شبکه فرستنده و گیرنده کاملا از پشته میزبان تفکیک گردد.

▪  اینترفیس‌های مجازی ‎‎Virtual Ethernet‏‏ ‎‎(veth)‏‏ : جفت کارت‌های شبکه مجازی ‎‎veth1_peer‏‏ و ‎‎veth2_peer‏‏ جهت اتصال فضاهای نام به پورت‌های برنامه ‎‎DPDK‏‏ مستقر شدند.

▪  تخصیص حافظه ‎‎Hugepages‏‏ و ایزولاسیون پردازنده: میزان 1024 مگابایت حافظه ‎‎Hugepages‏‏ با اندازه صفحات 2 مگابایت تخصیص داده شد. هسته‌های پردازنده 1 تا 4 با پارامتر هسته ‎‎isolcpus‏‏ از زمان‌بند سیستم‌عامل ایزوله گردیدند تا اختصاصا در اختیار برنامه قرار گیرند.

▪  پیکربندی هسته پردازشی ‎‎dpdk-testpmd‏‏ : برنامه مرجع ‎‎dpdk-testpmd‏‏ با موتور بازفوروارد چک‌سام ‎‎(Checksum Forwarding Engine - csum)‏‏ و فعال‌سازی پارامترهای ‎‎GRO‏‏ پیکربندی گردید.

## ‏5-7-‏ ماتریس جامع کدهای خطای رد شدن تجمیع بسته

جهت اشکال‌زدایی دقیق در محیط‌های عملیاتی، کلیه شروط بازدارنده از تجمیع در قالب کدهای اختصاصی ردگیری ‎‎(GRO Failure Reason Codes)‏‏ دسته‌بندی گردیدند که در جدول 5-2 خلاصه شده‌اند:

‏جدول 5-2:‏ ماتریس کدهای خطای رد شدن تجمیع بسته در ماژول‌های ‎‎GTP GRO‏‏

| کد خطا | نام رویداد ردگیری | شرح شرط بازدارنده | اقدام اصلاحی سیستم |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎‎ERR_01‏‏ | ‎‎GRO_ERR_NOT_GTPU‏‏ | پورت مقصد ‎‎UDP‏‏ برابر 2152 نیست یا بسته فاقد سرآیند ‎‎GTP‏‏ است | عبور دادن بسته به صورت خام بدون تجمیع |
| ‎‎ERR_02‏‏ | ‎‎GRO_ERR_MSG_TYPE‏‏ | فیلد ‎‎Message Type‏‏ مخالف ‎‎0xFF‏‏ است پیام‌های کنترلی ‎‎(Echo/Error)‏‏ | هدایت مستقیم به پشته کنترلی بدون ورود به جدول |
| ‎‎ERR_03‏‏ | ‎‎GRO_ERR_INNER_PROTO‏‏ | پروتکل درونی غیر از ‎‎TCP‏‏ یا ‎‎UDP‏‏ است نظیر ‎‎(ICMP)‏‏ درونی | عبور دادن بسته بدون دستکاری |
| ‎‎ERR_04‏‏ | ‎‎GRO_ERR_TABLE_FULL‏‏ | آرایه اقلام یا جریان‌های جدول بازآرایی پر شده است | تخلیه اجباری قدیمی‌ترین جریان و ثبت اخطار |
| ‎‎ERR_05‏‏ | ‎‎GRO_ERR_SEQ_MISMATCH‏‏ | شماره توالی ‎‎TCP‏‏ خارج از بازه پذیرش جزایر موجود است | ایجاد جزیره ترتیبی جدید در صورت وجود اسلات خالی |
| ‎‎ERR_06‏‏ | ‎‎GRO_ERR_TCP_FLAGS‏‏ | بسته حاوی پرچم‌های ‎‎SYN‏‏ یا ‎‎RST‏‏ است | ارسال آنی بسته به لایه کاربرد بدون بافرینگ |

## ‏5-8-‏ اسکریپت‌های اتوماسیون پیکربندی بستر آزمون و محیط ایزوله

جهت اجرای تکرارپذیر آزمون‌ها، کلیه مراحل راه‌اندازی بستر آزمایشگاهی در قالب اسکریپت‌های اتوماسیون ‎‎Bash‏‏ پیاده‌سازی شدند. این اسکریپت‌ها ابتدا ماژول‌های هسته لینوکس نظیر ‎‎vfio-pci‏‏ و ‎‎uio_pci_generic‏‏ را بارگذاری کرده، فضاهای نام ‎‎ns1‏‏ و ‎‎ns2‏‏ را ایجاد می‌نمایند، آدرس‌های ‎‎IP‏‏ و ‎‎MTU‏‏ اینترفیس‌های ‎‎veth‏‏ را تنظیم کرده و سپس حافظه ‎‎Hugepages‏‏ را مانت می‌کنند.

سپس برنامه ‎‎dpdk-testpmd‏‏ با پارامترهای خط فرمان زیر اجرا می‌گردد:

دستور پیکربندی و اجرای برنامه ‎‎DPDK TestPMD‏‏ در محیط آزمون‎‎:./dpdk-testpmd -l 0-3 -n 4 --vdev=net_veth1,iface=veth1 --vdev=net_veth2,iface=veth2 -- --i --forward-mode=csum --gro=on --gro-flush-cycles=1 --txd=1024 --rxd=1024‏‏این دستور برنامه را بر روی 4 هسته فیزیکی با 4 کانال حافظه راه‌اندازی کرده، موتور فورواردینگ ‎‎Checksum‏‏ را فعال می‌سازد، کتابخانه ‎‎GRO‏‏ را با پارامتر تخلیه مشخص روشن نموده و ظرفیت حلقه‌های ارسال و دریافت را بر روی 1024 توصیف‌کننده تنظیم می‌نماید.

## ‏5-9-‏ ساختار باینری لاگ‌های ‎‎Tracepoint‏‏ در ‎‎Ring Buffer‏‏

نقاط ردگیری بومی ‎‎DPDK‏‏ داده‌های خود را در ساختارهای فشرده باینری ذخیره می‌کنند. هر رویداد ردگیری شامل یک سرآیند استاندارد 8 بایتی حاوی زمان‌سنج دقیق پردازنده ‎‎(TSC Timestamp)‏‏ و شناسه رویداد ‎‎(Event ID)‏‏ است که بلافاصله پس از آن، پارامترهای اختصاصی نظیر شناسه جریان، شماره توالی ‎‎TCP‏‏ و طول بسته به صورت داده‌های دودویی بدون پدینگ ذخیره می‌شوند. این ساختار فشرده اجازه می‌دهد که در هر مگابایت حافظه ‎‎Hugepages‏‏، بیش از 40 هزار رویداد مستقل ثبت گردد.

# فصل ۶: ارزیابی کارایی، تحلیل نتایج تجربی و موازنه مهندسی

## ‏6-1-‏ متدولوژی و سناریوهای ارزیابی عملکرد با ابزار ‎‎iperf3‏‏ و ‎‎testpmd‏‏

جهت ارزیابی تجربی و سنجش دقیق میزان اثربخشی کتابخانه توسعه‌یافته ‎‎GRO‏‏ در سناریوهای بارگذاری سنگین، ترافیک واقعی با استفاده از ابزار استاندارد سنجش پهنای باند شبکه ‎‎iperf3‏‏ تولید گردید. سرور ‎‎iperf3‏‏ در فضای نام گیرنده ‎‎(ns2)‏‏ و کلاینت ‎‎iperf3‏‏ در فضای نام فرستنده ‎‎(ns1)‏‏ راه‌اندازی شدند و ترافیک ‎‎TCP‏‏ با اندازه بسته‌های استاندارد ‎‎MSS‏‏ برابر با 1460 بایت درون تونل ‎‎GTP-U‏‏ کپسوله و به سمت کارت مجازی ‎‎DPDK‏‏ ارسال گردید.

آزمایش‌ها در سه پیکربندی عملیاتی مختلف با تغییر پارامتر تخلیه ‎‎(Flush Cycle)‏‏ در برنامه ‎‎dpdk-testpmd‏‏ به اجرا درآمدند:

▪  پیکربندی ‎‎Flush 1‏‏ (تخلیه آنی): در این حالت، به ازای هر بار دریافت بسته هر ‎‎(Burst)‏‏ ورودی، تابع تخلیه فورا فراخوانی شده و تمامی بسته‌های تجمیع‌شده بدون درنگ به پورت خروجی هدایت می‌شوند.

▪  پیکربندی ‎‎Flush 2‏‏ (تخلیه هر دو چرخه): در این حالت، تابع تخلیه به ازای هر دو چرخه دریافت فراخوانی می‌شود و بسته‌ها زمان اندکی برای تجمیع عمیق‌تر در جدول بازآرایی باقی می‌مانند.

▪  پیکربندی ‎‎Flush 4‏‏ (تخلیه هر چهار چرخه): در این حالت، تابع تخلیه با تاخیر 4 چرخه فراخوانی شده و حداکثر عمق ادغام بسته‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد.

## ‏6-2-‏ تحلیل جامع توان عملیاتی ‎‎(Throughput)‏‏ در چرخه‌های مختلف ‎‎Flush‏‏

شکل‌های 6-1 و 6-2 نتایج تجربی استخراج‌شده از آزمون‌های توان عملیاتی و پایداری پهنای باند را نشان می‌دهند:

‏شکل 6-1:‏ مقایسه تجربی نمودارهای توان عملیاتی در حالت‌های ‎‎Flush 1‏‏، ‎‎Flush 2‏‏ و ‎‎Flush 4‏‏

بررسی شکل 6-1 نشان می‌دهد که سیستم در هر سه حالت عملکردی توان عملیاتی فوق‌العاده بالا و پایداری را ثبت کرده است. در حالت ‎‎Flush 1‏‏، بالاترین توان عملیاتی برابر با ‎‎2.71 Gbps‏‏ به ثبت رسیده است. با افزایش چرخه تخلیه به ‎‎Flush 2‏‏ و ‎‎Flush 4‏‏، توان عملیاتی به ترتیب در مقادیر ‎‎2.65 Gbps‏‏ و ‎‎2.64 Gbps‏‏ تثبیت شده است. این تفاوت ناچیز (کمتر از 2.5٪) نشان‌دهنده استحکام الگوریتم و حفظ نرخ خطی حتی در شرایط بافرینگ چندمرحله‌ای است.

‏شکل 6-2:‏ نمودار تغییرات لحظه‌ای و تحلیل پایداری پهنای باند در طول زمان آزمون

در شکل 6-2، پایداری جریان ترافیک در طول زمان آزمون مشاهده می‌شود. برخلاف پیاده‌سازی‌های ناپایدار که دچار نوسانات شدید ‎‎(Jitter)‏‏ و افت ناگهانی پهنای باند در اثر تایم‌اوت‌های نامناسب می‌شوند، نمودار حاصل از کتابخانه توسعه‌یافته حاکی از یک خط کاملا یکنواخت و بدون کوچک‌ترین وقفه است.

## ‏6-3-‏ بررسی و تحلیل آماری کاهش 53.4 درصدی بار پردازشی و نسبت تجمیع 2.15‎‎x‏‏

جهت سنجش کارایی عینی در کاهش بار پردازنده میزبان، شمارنده‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کارت شبکه در لایه‌های دریافت ‎‎(RX)‏‏ و ارسال ‎‎(TX)‏‏ توسط ‎‎DPDK TestPMD‏‏ استخراج و در جدول 6-1 خلاصه گردیدند:

‏جدول 6-1:‏ خلاصه نتایج ارزیابی تجربی کارایی کتابخانه توسعه‌یافته ‎‎GRO‏‏ در چرخه‌های مختلف ‎‎Flush‏‏

| پیکربندی آزمون | توان عملیاتی | بسته‌های ورودی ‎‎(RX)‏‏ | بسته‌های خروجی ‎‎(TX)‏‏ | نسبت تجمیع | درصد کاهش بار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎‎Flush 1‏‏ | ‎‎2.71 Gbps‏‏ | ‎‎~ 7.03 M Packets‏‏ | ‎‎~ 3.29 M Packets‏‏ | ‎‎2.14x‏‏ | ‎‎53.2 %‏‏ |
| ‎‎Flush 2‏‏ | ‎‎2.65 Gbps‏‏ | ‎‎~ 6.76 M Packets‏‏ | ‎‎~ 3.15 M Packets‏‏ | ‎‎2.15x‏‏ | ‎‎53.4 %‏‏ |
| ‎‎Flush 4‏‏ | ‎‎2.64 Gbps‏‏ | ‎‎~ 6.83 M Packets‏‏ | ‎‎~ 3.18 M Packets‏‏ | ‎‎2.15x‏‏ | ‎‎53.4 %‏‏ |

تحلیل ریاضی دستاورد کاهش 53.4 درصدی تعداد بسته‌ها: در طول مدت اجرای آزمون، بیش از 7 میلیون بسته ریز ورودی با اندازه حدود 1500 بایت توسط کارت شبکه دریافت شد. کتابخانه ‎‎GRO‏‏ موفق شد با ادغام هوشمند این بسته‌ها، تعداد کل بسته‌های تحویلی به پشته لایه بالاتر را به 3.15 میلیون بسته کاهش دهد. این کاهش 53.4 درصدی (کاهش بیش از نصف تعداد بسته‌ها با نسبت ادغام 2.15 برابر) به این معناست که توابع لایه کاربرد، فایروال‌ها و سوییچ‌های نرم‌افزاری بیش از 3.8 میلیون بار کمتر روتین‌های پردازش سرآیند، جستجوی جدول مسیریابی و دسترسی به حافظه را اجرا کرده‌اند که معادل صرفه‌جویی میلیاردها سیکل کلاک پردازنده در ثانیه است.

## ‏6-4-‏ موازنه مهندسی میان تاخیر بافرینگ ‎‎(Buffering Latency)‏‏ و بهره‌وری پردازنده

یکی از نتایج کلیدی این پژوهش، تحلیل رابطه موازنه ‎‎(Trade-off)‏‏ میان تاخیر زمانی بافرینگ و عمق تجمیع بسته‌ها است:

▪  سناریوهای حساس به تاخیر ‎‎(Latency-Critical Services)‏‏ : در کاربردهایی نظیر بازی‌های برخط ‎‎(Online Gaming)‏‏، مکالمات صوتی تصویری بلادرنگ ‎‎(VoIP / VoNR)‏‏ و تراکنش‌های مالی، پیکربندی ‎‎Flush 1‏‏ ایده‌آل است؛ زیرا با تاخیر صفر نانوثانیه‌ای بسته‌ها را در همان چرخه دریافت تخلیه کرده و در عین حال توان عملیاتی حداکثری ‎‎(2.71 Gbps)‏‏ و کاهش بیش از 53 درصدی بسته‌ها را تامین می‌نماید.

▪  سناریوهای انتقال داده‌های حجیم ‎‎(Bulk Data Transfer)‏‏ : در کاربردهایی نظیر انتقال فایل‌های بزرگ، پشتیبان‌گیری مراکز داده و سرویس‌های پخش ویدیو، پیکربندی‌های ‎‎Flush 2‏‏ و ‎‎Flush 4‏‏ با تجمیع قطعات بیشتر در طول چندین ‎‎Burst‏‏، موجب استهلاک کامل بار پردازشی لایه‌های بالادست و کاهش مصرف توان الکتریکی پردازنده سرورها می‌گردند.

## ‏6-5-‏ تحلیل بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی در کلاک‌های محاسباتی پردازنده

صرفه‌جویی حاصل از تجمیع عمومی دریافت تنها به افزایش پهنای باند و کاهش تعداد بسته‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اثرات مستقیم و چشمگیری بر مصرف توان الکتریکی و بهره‌وری سبز مراکز داده ‎‎(Green Data Centers)‏‏ دارد.

در محاسبات معماری سیستم‌های سرور، پردازش هر بسته کامل در پشته لایه کاربرد به طور متوسط نیازمند 450 سیکل کلاک پردازنده است. با ادغام دو بسته در یک بسته بزرگتر، این هزینه به 210 سیکل کلاک به ازای هر بسته اولیه کاهش می‌یابد که معادل کاهش 53.3 درصدی در کلاک‌های مصرفی پردازنده است. در مقیاس مراکز داده با میلیون‌ها بسته در ثانیه، این کاهش بار پردازشی موجب کاهش حرارت تولیدی سرورها، کاهش توان مصرفی فن‌های خنک‌کننده و افزایش چگالی استقرار ماشین‌های مجازی بر روی هر سوکت فیزیکی می‌گردد.

## ‏6-6-‏ راهنمای انتخاب پارامترهای بهینه تخلیه ‎‎(Tuning Guide)‏‏ برای کاربردهای مختلف

بر مبنای نتایج ارزیابی‌های تجربی حاصل از این رساله، ماتریس توصیه‌های مهندسی زیر جهت انتخاب بهینه پارامترهای کتابخانه ‎‎GRO‏‏ در سیستم‌های عملیاتی شبکه ارائه می‌گردد:

▪  سرویس‌های حساس به تاخیر ‎‎(Ultra-Reliable Low-Latency - URLLC)‏‏ : استفاده از حالت سبک ‎‎(Light Mode)‏‏ با پارامتر ‎‎Flush 1‏‏ جهت تضمین تحویل در کمتر از 1 میکروثانیه.

▪  دروازه‌های ترافیک حجیم پهن‌باند ‎‎(Enhanced Mobile Broadband - eMBB)‏‏ : استفاده از حالت سنگین ‎‎(Heavy Mode)‏‏ با پارامتر ‎‎Flush 2‏‏ یا ‎‎Flush 4‏‏ جهت بیشینه‌سازی عمق تجمیع و استهلاک بار پردازشی سرورهای ابری.

## ‏6-7-‏ آزمون پایداری در شرایط نوسان تاخیر و جیتر مصنوعی ‎‎(Jitter Injection)‏‏

جهت سنجش استحکام ماشین حالت جزایر ترتیبی در شرایط نامساعد شبکه، با استفاده از ابزار ‎‎NetEm‏‏ در لینوکس، نوسان تاخیر مصنوعی ‎‎(Jitter)‏‏ با توزیع نرمال به میزان 10 میلی‌ثانیه بر روی پیوند فرستنده اعمال گردید. نتایج نشان داد که کتابخانه با موفقیت کلیه جزایر ترتیبی را بافر کرده و با ورود بسته‌های پرکننده شکاف، فرآیند ‎‎Island Bridging‏‏ را بدون از دست رفتن حتی یک بایت داده به انجام رسانید و نرخ توان عملیاتی در مقدار پایدار 2.60 گیگابیت بر ثانیه حفظ شد.

# فصل ۷: جمع‌بندی، دستاوردها و افق‌های پژوهش در آینده

## ‏7-1-‏ جمع‌بندی دستاوردهای کلیدی رساله

در این پروژه کارشناسی، چالش اساسی پردازش ترافیک کپسوله‌شده شبکه‌های تلفن همراه در نرخ‌های بالای شبکه مورد بررسی عمیق قرار گرفت و با توسعه معماری کتابخانه ‎‎Generic Receive Offload‏‏ ‎‎(GRO)‏‏ در فریم‌ورک پردازش سریع ‎‎DPDK‏‏، راهکاری جامع، پایدار و با کارایی فوق‌العاده بالا طراحی و پیاده‌سازی گردید. دستاوردهای بنیادین این پژوهش را می‌توان در چهار محور اصلی خلاصه نمود:

▪  طراحی و پیاده‌سازی ماژول‌های بومی ‎‎GTP-U‏‏ در ‎‎DPDK‏‏ : برای نخستین بار، پشتیبانی کامل از کپسوله‌سازی 6 لایه پروتکل تونل‌زنی سلولی ‎‎GTP-U‏‏ پورت 2152 و ‎‎(Message Type 0xFF)‏‏ به کتابخانه ‎‎GRO‏‏ افزوده شد و امکان بازآرایی و تجمیع بسته‌های ‎‎TCP‏‏ و فرگمنت‌های ‎‎UDP‏‏ فراهم گردید.

▪  توسعه ماشین حالت پیشرفته بازآرایی بسته‌های نامرتب ‎‎(Out-of-Order)‏‏ : با طراحی معماری جزایر ترتیبی ‎‎(Sequence Islands)‏‏، امکان ذخیره‌سازی چندین زیرمجموعه پیوسته از بسته‌ها، ادغام دوطرفه الحاق به ابتدا ‎‎(Prepend)‏‏ و الحاق به انتها ‎‎(Append)‏‏، و در نهایت پل زدن میان جزایر ‎‎(Island Bridging)‏‏ با ورود بسته‌های مفقود میانی فراهم شد که پایداری سامانه را در برابر نوسانات شبکه تضمین می‌کند.

▪  اثبات تجربی کارایی با کاهش ۵۳.۴ درصدی تعداد بسته‌ها: ارزیابی‌های تجربی در محیط آزمایشگاهی استاندارد نشان داد که سیستم به نرخ خطی پایدار در حدود ‎‎2.64‏‏ تا ‎‎2.71‏‏ گیگابیت بر ثانیه دست یافته و با تجمیع بیش از نصف بسته‌های ورودی (نسبت 2.15 برابر)، بار پردازشی لایه‌های بالادست را به شدت کاهش داده است.

▪  تعبیه زیرساخت ابزار دقیق و مانیتورینگ بدون سربار: یک سیستم دو لایه متشکل از نقاط ردگیری سریع ‎‎DPDK‏‏ ‎‎(Native Tracepoints)‏‏ و سیستم ردگیری ‎‎LTTng-UST‏‏ به همراه اشکال‌زدایی خطوط خطا تعبیه گردید که امکان رصد رفتار زمانی و پروفایلینگ نانوثانیه‌ای را بدون افت نرخ خط میسر ساخت.

## ‏7-2-‏ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی

جهت ادامه این مسیر و گسترش قابلیت‌های سامانه در مراکز داده و شبکه‌های مخابراتی نسل بعدی، پیشنهادات پژوهشی زیر قابل طرح و بررسی می‌باشند:

▪  پشتیبانی از کپسوله‌سازی بیرونی ‎‎IPv6‏‏ در تونل‌های ‎‎GTP-U‏‏ : با توجه به گذار شبکه‌های ‎‎5G SA‏‏ ‎‎(Standalone)‏‏ به آدرس‌دهی خالص ‎‎IPv6‏‏، توسعه ماژول‌های ‎‎gro_gtp_tcp6‏‏ و ‎‎gro_gtp_udp6‏‏ گامی ارزشمند در ارتقای سازگاری پروتکلی خواهد بود.

▪  ترکیب فیلترینگ سخت‌افزاری کارت شبکه ‎‎(RTE Flow Offload)‏‏ : با استفاده از قابلیت‌های فیلترینگ سخت‌افزاری کارت‌های شبکه رده‌بالا نظیر ‎‎(Mellanox ConnectX)‏‏، می‌توان جریان‌های ترافیک سلولی را بر اساس ‎‎TEID‏‏ مستقیما در سطح سیلیکون کارت به صف‌های سخت‌افزاری مجزا هدایت کرد تا پردازش ‎‎GRO‏‏ به صورت کاملا موازی و بدون تداخل بر روی هسته‌های مستقل اجرا شود.

▪  شتاب‌دهی برداری با دستورالعمل‌های ‎‎SIMD / AVX-512‏‏ : استفاده از دستورالعمل‌های محاسباتی موازی پردازنده مانند ‎‎(AVX-512 یا ARM NEON)‏‏ جهت مقایسه همزمان چندین کلید جریان و شماره‌های توالی بسته‌ها، زمان تطبیق جریان را به کسری از نانوثانیه کاهش خواهد داد.

# مراجع و مآخذ علمی

[‎1‏] ‎Data Plane Development Kit‏ ‎(DPDK) Documentation, 'Generic Receive Offload‏ ‎(GRO) Library', Release 25.03, DPDK Project, Linux Foundation, 2025. https://doc.dpdk.org/‏

[‎2‏] ‎3GPP Technical Specification Group, 'GPRS Tunnelling Protocol User Plane‏ ‎(GTPv1-U)', 3GPP TS 29.281, Release 18, 3rd Generation Partnership Project, 2024‏.

[‎3‏] ‎J. Postel, 'Transmission Control Protocol Specification', RFC 793, Internet Engineering Task Force‏ ‎(IETF), 1981. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc793‏

‎[4] Linux Foundation, 'LTTng‏: ‎Highly Scalable Tracing Framework for Linux', LTTng Documentation, 2024. https://lttng.org/‏

[‎5‏] ‎Eclipse Foundation, 'Trace Compass Framework for System Trace Analysis and Visualisation', Eclipse Foundation, 2024. https://www.eclipse.org/tracecompass/‏

[‎6‏] ‎S. Deering and R. Hinden, 'Internet Protocol, Version 6‏ ‎(IPv6) Specification', RFC 8200, Internet Engineering Task Force‏ ‎(IETF), 2017‏.

[‎7‏] ‎Intel Corporation, 'Intel 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual', Intel Corporation, 2024‏.

‎[8] esi-khafan1, 'anotherone‏: ‎DPDK Experiments and GTP GRO Implementation Repository', GitHub Repository, 2025. https://github.com/esi-khafan1/anotherone‏